豫北医学院平原校区书香园项目报价单

| 苗木清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分类名称 |  | 采购规格 |  |  |  | 苗木规格 |  | 数量 | 单位 | 综合全包单价（元） （含苗木、花盆、运输、栽植、浇水、全年养护、税金及合理损耗） |  |  |  |  | 全包总价（元） |
|  |  |  | 地径/胸径cm | 株高cm |  | 冠幅cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 书 香 园 | 天蓝鼠尾草 |  |  | 25 |  | 20 | 25株/m²株型饱满、根系发达 |  | 3 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 细叶芒 |  |  | 60 |  | 25-30 | 6株/m²株型饱满、根系发达 |  | 38 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 草坪（百慕大、高羊矛、黑麦草混播） |  |  |  |  |  | 工程精品草卷，带土厚度3–5cm，草丝致密均匀、无杂草、无病虫害、无枯黄层，根系完整不脱土，符合河南市政草坪验收标准 |  | 370 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 金森女贞 |  |  | 35-40 |  | 30-35 | 36株/㎡ |  | 29.5 | m² | 校内现有绿植树木移植使用 |  |  |  |  |  |
|  | 大叶黄杨 |  |  | 35-40 |  | 30-35 | 36株/㎡ |  | 30 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 瓜子黄杨 |  |  | 35-40 |  | 30-35 | 36株/㎡ |  | 24 | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 金森女贞球 |  |  | 150 |  | 150 | 圆球形、缝隙少、不脱脚 |  | 3 | 株 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大叶黄杨球 |  |  | 150 |  | 150 | 圆球形、缝隙少、不脱脚 |  | 2 | 株 |  |  |  |  |  |  |
|  | 红花檵木球 |  |  | 150 |  | 150 | 圆球形、缝隙少、不脱脚 |  | 2 | 株 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鸡爪槭 |  | 8-10 | 220-250 |  | 250-300 | 全冠、不偏冠、冠幅饱满 |  | 3 | 株 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丛生朴树 |  | 12 | 400-500 |  | 250-300 | 全冠、不偏冠、冠幅饱满 |  | 1 | 株 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |
| 硬质铺装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项 |  |  |  |  | 名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 工程量 | 单位 | 综合单价(元) | 总价（元） |  |
| 硬质铺装建设 |  | 铺装 |  |  | 透水砖铺装 |  |  | 透水砖铺装（与原有地砖铺装规格保持一致） 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 100厚C20混凝土垫层 素土分层夯实，压实系数≥0.93 |  |  |  | 50 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 碎拼铺装 |  |  | L300-800 30厚芝麻白碎拼铺装 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 100厚C20混凝土垫层 素土分层夯实，压实系数≥0.93 |  |  |  | 147 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 芝麻灰石材收边 |  |  | 30厚芝麻灰荔枝面石材收边（深灰） 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 100厚C20混凝土垫层 素土分层夯实，压实系数≥0.93 |  |  |  | 15 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 石材收边 |  |  | 花岗岩石材手边（弧形加工） |  |  | 600*150*30厚芝麻灰芝麻灰花岗岩石材收边 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素土分层夯实，压实系数≥0.93 |  |  |  | 18.225 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 异型廊架 |  |  | 钢管立柱 |  |  | φ150X6mm厚钢管立柱 |  |  |  | 0.575 | 吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外圈梁（异形加工） |  |  | 150X120Xt5矩管 |  |  |  | 0.604 | 吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 次梁（异形加工） |  |  | 100X100Xt4矩管 |  |  |  | 0.918 | 吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 格栅 |  |  | 80X50Xt2矩管 |  |  |  | 32 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 玻璃 |  |  | 6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃 |  |  |  | 40.95 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷漆 |  |  | 除锈+环氧富锌底漆+丙烯酸聚氨酯面漆两道 |  |  |  | 103.77 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋件 |  |  | 250*250*20厚钢板，打孔穿丝，8*φ22L=600 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C25细石砼外包 |  |  | 200mm宽混凝土 |  |  |  | 0.108 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C30钢筋混凝土基础 |  |  | 含钢筋笼 |  |  |  | 1.08 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 0.576 | m³ |  |  |  |
|  |  | 书香园标识牌 |  |  | 书香校园字 |  |  | 30厚钛金镶边，内发光，6mm亚克力板，整厚120mm |  |  |  | 2.275 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雕塑造型 |  |  | 3mm厚镀锌钢板造型烤漆，亚克力板、内发光 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础预埋件 |  |  | 250*250*20厚钢板，打孔穿丝，8*φ22L=600 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋混凝土 |  |  | C25钢筋混凝土基础 |  |  |  | 0.5 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖 |  |  | 地面原有地砖石材面层爆破并清理垃圾 |  |  |  | 1.2 | m³ |  |  |  |
|  |  | 节点一台阶 |  |  | 平面 |  |  | 900*320*30厚芝麻白荔枝面石材 |  |  |  | 20.5 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面 |  |  | 900*150*20厚芝麻白荔枝面石材贴面 |  |  |  | 10.5 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  | 31 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 5 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地面整平夯实 |  |  | 地面杂土平整，夯实系数≥0.93 |  |  |  | 25 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 节点一防腐木台阶 |  |  | 防腐木铺装 |  |  | L*120*20厚塑木，含龙骨螺钉固定 留缝5mm |  |  |  | 23.04 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面石材 |  |  | 900*450*20厚芝麻白石材贴面 |  |  |  | 11.52 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土压顶 |  |  | 200mm宽混凝土压顶 |  |  |  | 3.2 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  | 75 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mu10砖砌体 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 |  |  |  | 13.9 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 4.25 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖夯实 |  |  | 机械开挖土方 |  |  |  | 10 | m³ |  |  |  |
|  |  | 节点一石材台阶 |  |  | 平面 |  |  | 900*900*30厚芝麻白荔枝面石材 |  |  |  | 12.24 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面 |  |  | 900*450*20厚芝麻白石材贴面 |  |  |  | 6.12 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  | 45 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mu10砖砌体 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 |  |  |  | 8.5 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 2.165 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖夯实 |  |  | 机械开挖土方 |  |  |  | 11.56 | m³ |  |  |  |
|  |  | 节点二台阶 |  |  | 平面 |  |  | 900*320*30厚芝麻白荔枝面石材 |  |  |  | 28.2 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面 |  |  | 900*150*20厚芝麻白荔枝面石材贴面 |  |  |  | 15.15 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 1:3干硬性水泥砂浆 |  |  |  | 55 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 7.93 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖夯实 |  |  | 机械开挖土方 |  |  |  | 15 | m³ |  |  |  |
|  |  | 弧形防腐木坐凳 |  |  | 防腐木凳面 |  |  | 120*20厚塑木凳面，含龙骨螺钉固定 留缝5mm异形加工 |  |  |  | 6 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真石漆面 |  |  | 仿芝麻白水包砂真石漆饰面 |  |  |  | 11.452 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  | 15 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土压顶 |  |  | 200mm宽混凝土压顶 |  |  |  | 0.55 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mu10砖砌体 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 |  |  |  | 4.3 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 1 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖夯实 |  |  | 人工开挖土方 |  |  |  | 2 | m³ |  |  |  |
|  |  | 异型防腐木坐凳 |  |  | 防腐木凳面 |  |  | 120*20厚塑木凳面，含龙骨螺钉固定 留缝5mm、异形加工 |  |  |  | 22 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真石漆面 |  |  | 仿芝麻白水包砂真石漆饰面 |  |  |  | 20.652 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 |  |  |  | 22 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土压顶 |  |  | 200mm宽混凝土压顶 |  |  |  | 2.2 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mu10砖砌体 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 |  |  |  | 16.25 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 3.032 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础开挖夯实 |  |  | 人工开挖土方 |  |  |  | 8 | m³ |  |  |  |
|  |  | 阶梯式挡土墙 |  |  | 挡土墙顶面 |  |  | 600*300*15厚PC砖贴面 |  |  |  | 22.55 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挡土墙贴面 |  |  | 600*200*15厚PC砖贴面 |  |  |  | 80.4 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆抹面 |  |  | 1.墙体类型:新砌墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:采用素水泥浆拍浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:DPM10干混抹灰砂浆 |  |  |  | 110 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 240砖砌体 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖 2.墙体类型:200mm厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 |  |  |  | 15.85 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C20混凝土垫层 |  |  | 100MM厚混凝土垫层 |  |  |  | 4.3 | m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 草坪灯 |  |  | 节能灯13W |  |  |  | 9 | 盏 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 射灯 |  |  | LED35W |  |  |  | 15 | 盏 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 景观灯带 |  |  | LED15W/m |  |  |  | 144 | 米 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手孔井 |  |  | 400mm宽方井 |  |  |  | 1 | 座 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 照明配电箱 |  |  | 室外防水配电箱，包含正泰电器配件 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆 |  |  | YJV-3*4-PVC32 |  |  |  | 270.26 | 米 |  |  |  |
| 土方 |  |  |  |  |  |  |  | 仅计算整理地形费用 |  |  |  | 637.5 | m³ |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |