附件一：

图书馆专用门禁通道机设备参数规格

一、硬件列表

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼闸（双通道） | TD-300A-1 | 组 | 1 |
| 2 | 读卡器 | Mifare one (WG34) | 个 | 4 |
| 3 | 通道管理系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 后备电源 | 不小于10分钟的通道机供电 | 套 | 1 |

二、硬件参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 机箱材质 | SUS304不锈钢 |
| 外形尺寸 | 1400MM*280MM*960MM(长*宽*高)，符合人体工程学 |
| 板材厚度 | 机盖2.0MM,机身1.5MM |
| 制作工艺 | 数控裁板、激光开孔、无缝焊接、表面拉丝 |
| 产品结构 | 方钢龙骨骨架结合不锈钢外包饰，模块化组成 |
| 门翼材质 | 厚度为18.5MM进口透明亚克力（带蓝光LED灯条） |
| 驱动电机 | 大品牌、低功耗的直流无刷减速电机，终生润滑 |
| 红外数量 | 6组军工级红外对射，带紫外线偏光片 |
| 方向指示灯 | 高亮红绿双色LED点阵屏，红灯禁止，绿灯允许 |
| 主控制器 | 采用32位ARM® CortexTM-M3核主芯片开发的具有独立IP通信方式的嵌入式工业级单板控制器（日本地铁检票机全部使用该类型主控板，该主板完全不同于只能采用 “485方式” 组网的“单片机”控制板） |
| 主控器接口 | 1路RJ45以太网/ 1路RS485 / 2路RS232 / 2路韦根读卡器（26、34、66） |
| 输入输出 | 16路I/O输入 / 5路继电器输出、4路I/O输出、4路无源输出 |
| 卡管理功能 | 可识别有效/无效/非法卡；读写有效卡 |
| 识别ID号 | 具有32位(Bit)ID地址 |
| 卡注册量 | 不少于4万用户 |
| 存储数据 | 不少于6万条/通道主控制器 |
| 读卡距离 | 5-7公分 |
| 通讯协议 | TCP/IP |
| 通讯速率 | 局域网10/100M自适应 |
| 通讯模式 | 实时 / 脱机 （双重保障） |
| 电源输入 | 交流单相180V～220V，50/60Hz，宽动态电源稳压设计 |
| 产品功耗 | 静态功耗10W/通道、动态功耗180W/通道 |
| 通道宽度 | 宽度550-600mm |
| 单机重量 | 单机芯重约80Kg，双机芯重约100KG |
| 工作噪音 | 50分贝以下 |
| M C B F | 开关闸≥500万次以上无故障 |
| 环境要求 | 温度-20℃～60℃、湿度：10℃%-95% |
| 门翼开闭速度 | 打开/关闭≤0.7秒钟/次，常开模式40人/分钟、正常模式30人/分钟 |
| 门翼防撬功能 | 具备机械自锁，在外力作用下无法撬动门翼 |
| 电机调速功能 | 无刷电机驱动器具备电机运转调速功能与同一通道的两扇门翼同步功能。可以根据人流量来调剂门翼开闭速度，调整设备工作效率。 |
| 通行防夹功能 | 具备防夹防碰伤功能，考虑周到的高安全保护措施，通过设备上四组下两组军用级红外对射传感器巧妙组合安装,能实时监控通道有效实现防夹。在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动打开；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作；闸翼关闭过程中的冲撞力在安全范围内。 |
| 防止尾随功能 | 具备防尾随功能，通过红外探测器（光电跟踪）监测行人通行情况并由控制系统进行精确的逻辑判断，防止未授权人员尾随授权人员非法进入。若检测到有尾随现象后系统会自动报警并关闭通道；尾随最小识别距离小于20mm |
| 智能报警功能 | 具备非法闯入与反向闯入的声光报警功能，谨防人员非法进入或不规范通行。受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭。在某一方向的行人通行过程结束之前，另一行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警。 |
| 多元化身份媒介识别功能 | 支持国标ISO14443A非接触式IC卡、ISO7816非接触式CPU卡、EMID卡、（电信、移动、联通）的2.4G手机卡、二代证、磁卡、一维码/二维码；可扩展指纹、掌纹、静脉、人脸、虹膜的生物识别 |
| 语音提示功能 | 具备语音提示功能，主控器集成文本语音模块，通过上位机可以自由设定不同的文本，实现文本到声音（TTS）的转换。 |
| 人机界面功能 | 具备人机界面扩展功能，集成LCD液晶显示屏，通过封装不同风格、类型的显示界面，实现人机界面。 |
| 卡片回收功能 | 具备临时卡回收扩展功能，通过集成吞卡机，实现临时卡、单次卡、的回收。 |
| 故障自检功能 | 具备故障自检及故障报警提示功能，设备在上电或重启时，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。 |
| 常开常闭功能 | 可以在线智能控制通道常开模式或常闭模式, 有效缓解人流压力。常开状态为设备工作时闸门是打开的形成透明通道，行人读卡有效可以连续性无障碍通行，只有当出现非法通行（没有刷卡或非法卡）时，闸门自动关闭禁止通行；常闭状态为设备正常工作时闸门是关闭的，行人读有效卡，设备自动判断并开闸允许通过，行人通过后，闸门自动关闭，等待下一个人/次的刷卡通行。 |
| 自动复位功能 | 具备自动复位功能，当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行，并可设定具体通行时间。 |
| 掉电预防功能 | 具备掉电开闸功能，在设备运行正常时若市电突然断电情况下，通过自身具备的供电切换程序2—3秒情况下设备自动启动后备电源，门翼自动收回让通道处于常开状态，保持通道畅通，不影响人员疏散 。 |
| 远程控制功能 | 具备远程控制管理，远距离操作通道所处状态的功能，并提供联动输入接口，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。 |
| 接口丰富、兼容性强 | 主控制板提供多路接口：1组RJ45网络接口连接后台软件；1组RS485通讯接口连接语音或LCD液晶屏/LED显示屏或微型打印机；2组RS232通讯接口可连接条码扫描仪（平台）、二维码扫描仪（平台）或磁码阅读器及二代身份证阅读器或LCD/LED屏；2组韦根通讯接口可连接多种读卡器（如磁条卡、ID卡、IC卡、TI卡），并支持多种数据格式（如WG26，WG34，WG66）；16路I/O输入信号可连接各个不同厂家的红外对射、光栅、指纹识别仪、人脸识别仪、掌纹识别器、门禁控制器、独立门禁机、考勤机、消费机、ESD静电测试仪、酒精测试仪等等；5组继电器输出信号可以连接电子门锁、挡车器（道闸）、自动门机、平开门机、自动吐卡机、自动吞卡机、计数器等等； |
| 二次开发功能 | 主控制板具备二次开发功能，提供包含DLL动态链接库、头函数文件、终端测试程序、Delphi封装示例、Delphi实时监控线程示例的SDK包 |

三、系统软件功能实现

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 人机界面友好，操作简单、易学易用 |
| 2 | 系统容量大，联机模式无限制，脱机可以注册4万张卡，管理并处理无限制数量的通道的实时数据 |
| 3 | 实时性强，读卡响应小于1秒，单卡授权小于1秒，5000人同时授权小于2秒 |
| 4 | 多级用户权限管理，系统管理员可以设置多级操作管理员权限，在登陆系统软件时需要输入用户名及密码 |
| 5 | 多种授权方式，可以单人授权、多人授权、组合授权等 |
| 6 | 可对访客进行身份证登记管理并发放临时访客卡，给予访客进出的权限 |
| 7 | CCTV集成联动，通过内制协议约定，预先编程，软件控制CCTV前端设备（DVR硬盘录像机、摄像机）进行视频监控、录像、抓拍。 |
| 8 | 统计当天读者流量，可监控实时在馆人数或条屏显示在馆的准确人数 |
| 9 | 累计图书馆接待读者的总人次，显示当前检卡人的借书证号和照片 |
| 10 | 自动校验：如果当前检卡人是合法读者，则放行；否则，禁止通行 |
| 11 | 自动限位：每次放行一位合法读者，起到了一卡一人的功能 |
| 12 | 自动记录：自动记录入馆读者的证号、姓名、部门、时间和闸机号 |
| 13 | 紧急通行功能：在紧急情况下，让闸机闸门打开，加大通行流量；或放行大批无卡贵宾 |
| 14 | 禁止通行功能：在特殊情况下，闸机进入禁止通行状态禁止任何人通行 |
| 15 | 恢复通行功能：闸机退出禁止状态或紧急通行状态，回到正常通行状态 |
| 16 | 特别放行功能：一次放行一个无有效卡的读者 |
| 17 | 设置闸机功能：设置闸机的工作参数，验卡后有效通过时间、同一卡重复验卡时间、最大连续刷卡数、免检模式等。 |
| 18 | 查询读者阅览情况：查询某一读者某段时间进入图书馆阅览室情况 |
| 19 | 查询有谁进入过：查询某段时间内有谁通过某一闸机 |
| 20 | 动态显示闸机通信线路状态：如发生通讯故障，可电子地图实时显示 |
| 21 | 数据同步功能，通过第三方开放数据接口或容许调用数据，建立外挂程序可实现数据准确实时同步 |

四、硬件图样