学生宿舍人员通道管理系统功能需求及设备参数

- 设备清单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道系统管理软件 | 通道系统管理软件模块 | 套 | 1 |
| 管理服务器 | E3-1220V6 8GB 2X300G | 台 | 1 |
| 翼闸式人员通道 | 单机芯 | 台 | 28 |
| 翼闸式人员通道 | 双机芯 | 台 | 42 |
| 人脸识别模块 | 10.1英寸触摸屏 | 台 | 112 |
| 门控安全模块 | 门禁主机 | 台 | 112 |
| 控制器 | 通道控制器 | 台 | 28 |
| 扫码刷卡读卡器 | 二合一读卡、扫码器 | 台 | 112 |
| 辅材 | 设备辅材 | 批 | 1 |
| 校园一卡通对接开发费用 | 与学校现有校园一卡通（新中新）系统的功能接口对接 | 项 | 1 |

- 设备规格参数

| 名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道系统管理软件 | 1 | 实现有障碍刷卡通过，记录实时上传，数据统计，意外发生时，断电自动打开，可尽快疏散人员。 |  |
| 管理服务器 | 1 | E3-1220V6 8GB 2X300G |  |
| 翼闸式人员通道 | 28 | 1.通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃材质； 2.通道支持20-60人/分的通行频率； 3.通道采用6对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 4.通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作,同时发出声光报警； 5.通道支持常开、常闭工作模式，支持单向、双向权限判断控制通行，也支持单双向自由通行，并可根据情况设定门翼开关速度，提高通行效率； 6.通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门； 7.断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行 通道具有较强的集成能力； 8.通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡； 9.通道支持面板LED通行方向指示，显示通行状态 10.通道支持TCP/IP接口用于网络通信，支持I/O接口用于扩展外接设备； 11.箱体尺寸为1200mm(长)*300mm(宽)*990mm(高)，通道支持550mm的宽度； 12.设备应支持工作温度-20℃--＋60℃ 13.设备应支持工作湿度5％--80％无凝露 14.★设备应提供委托检验报告 |  |
| 翼闸式人员通道 | 42 | 1.通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃材质； 2.通道支持20-60人/分的通行频率； 3.通道采用6对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 4.通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作,同时发出声光报警； 5.通道支持常开、常闭工作模式，支持单向、双向权限判断控制通行，也支持单双向自由通行，并可根据情况设定门翼开关速度，提高通行效率； 6.通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门； 7.断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行 通道具有较强的集成能力； 8.通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡； 9.通道支持面板LED通行方向指示，显示通行状态 10.通道支持TCP/IP接口用于网络通信，支持I/O接口用于扩展外接设备； 11.箱体尺寸为1200mm(长)*300mm(宽)*990mm(高)，通道支持550mm的宽度； 12.设备应支持工作温度-20℃--＋60℃ 13.设备应支持工作湿度5％--80％无凝露 14.★设备应提供委托检验报告 |  |
| 人脸识别模块 | 112 | 1.★设备配置及接口应包含以下几个：处理器应为GPU；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1，RS232*1；HDMI*1;USB*2；支持开关机键，支持扬声器输出； 2.设备应采用触摸显示屏，尺寸不小于10寸，支持双屏独立显示，分辨率不小于1280*800； 3.★设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头； 4.★设备应支持在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制，1:N模式下，支持20000张人脸库，支持50000张卡片容量，支持50000笔记录存储； 5.★设备应支持通过USB接口外接身份证阅读器，支持通过USB接口输出身份证信息，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果，支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息，支持通过网络方式传输比对结果及图片； 6.★设备应支持局域网、互联网环境的网络通信； 7.★设备应支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测； 8.★设备应支持文字、图片及广告播放功能； 9.★设备应支持外接身份证阅读器对居民身份证及智能卡信息读取，支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验，人证比对时间： ≤1 秒； 10.★设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒； 11★设备应支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单，支持本地黑名单人脸或卡号比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心； 12.★设备应支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息（姓名、卡号、人脸等信息）； 13.★设备应支持本地单机人证比对或人脸比对，支持与第三方平台或设备联网对接实现人脸比对； 14.★设备应支持比对结果语音及文字提示功能，支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示； 15.★设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息，支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片； 16.★设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等，支持本地重置设备管理密码、IP 等功能，支持恢复默认出厂设置参数功能； 17.★设备应设备首次使用时，需设置激活密码才可使用，登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全，支持看门狗机制，保证设备稳定运行； 18.★正常工作时红色指示灯常亮，比对失败时红灯闪烁，比对成时绿色常亮3秒； 19.★设备应支持刷卡时，设备有蜂鸣器提示； 20.★设备应支持通过管理菜单对补光灯亮度进行调节； 21.★设备应支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框； 22.★设备应在没有用户使用时会切换到待机状态； 23.★设备应具备风扇散热设计； 24.★设备应具备底座安装具备防滑设计； 25.★设备应支持播放语音音量大小调节； |  |
| 门控安全模块 | 112 | 1.支持1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电. 2.支持1路门磁检测输入，1路开门开关输入。 3.支持1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出。 4.支持1路半双工RS485，支持RS485与一体机通信。 5.支持1个4位拨码开关，用于485地址选择。 6.支持1路防拆开关。 7.支持1路RS232调试串口。 8.额定供电12V，1A。 9.★设备应具有CE、FCC检测报告。 |  |
| 控制器 | 28 | 1.存储容量：32Mbits存储器，刷卡记录50000条、授权名单100万条（动态分配）脱机流水存储:支持最多1000，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 2.工作模式：安全模式、禁用模式、常开模式、刷卡通行等； 3.处理器：处理器:ARM7； 4.通讯距离：TCP/IP联接方式100米（距交换设备）兼容RS-485、支持跨网段、跨网关通讯，控制器根据授权信息控制开关门，实现通道安全、有效的出入控制； 5.断电保护：断电数据保护10年； 6.通讯接口：TCP、GPRS、CDMA 7.在线升级：支持 8.工作环境：0℃—40℃ 9.存储温度： -10℃—60℃ 10.读卡响应时间：小于0.5秒 |  |
| 扫码刷卡读卡器 | 112 | 1.采用独立二维码解码芯片，全面支持Windows、Android、Linux等操作系统，支持POS机串口，USB口，迷你U口等，方便接入； 2.模块化设计：可整体内嵌，使用方便，操作简单； 3.读取能力强：可以读取手机屏、LCD/纸制等各种条码信息； 4.全自动扫描：设备可根据被读物体自动开启和关闭扫描； 5.无环境限制：不同光照环境下，都能解码扫描； 6.可二次开发：强大的扩展能力，可与第三方软件集成； 7.友好人机交互：解码成功，声音提示，电脑屏幕输出码制信息。 8.光源：LED 9.特性：自动控制，凤鸣提示 10.解码条码：DM CODE、QR CODE、一维条码 11.支持接口：串口，USB标准2.0 12.识读方向：水平360度 13.识读速度：100ms（平均），支持连续扫描 14.图像识别器：30万像素CMOS传感芯片 15.最大分辨率：640*480 16.支持扫码、刷校园卡 |  |
| 辅材 | 1 | 设备辅材 |  |
| 校园一卡通对接开发费用 | 1 | 提供与学校一卡通系统（新中新）接口对接证明函 |  |

- 功能及服务要求

1、身份验证：学生持证件在闸机上刷卡、扫码、人脸验证有效后，闸机开门放行同时将进出记录存放于门禁管理系统。无证件及持无效证件者禁止进出。闸机处于降级运行模式时（闸机处于断网状态），系统须自动保存学生刷卡、扫码、人脸验证记录，当系统恢复正常时数据自动上传。

2、闸机参数设置：通道采用6对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警

3、具备进出双向刷卡扫码、人脸验证功能。

4、采用接触式与非接触式卡（必须支持现有校园卡）读卡、扫码、人脸识别方式。

5、设备应支持刷卡、扫码、人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒。

6、通道支持常开、常闭工作模式，支持单向、双向权限判断控制通行，也支持单双向自由通行，并可根据情况设定门翼开关速度，提高通行效率。

7、免费送货上门、在合同规定的时间内，按照学生宿舍指定地点安装调试完毕。免费提供现场设备使用、维护技术培训。

8、保证产品质量。按国家有关产品“三包”规定执行“质量三包”， 提供不少于一年的免费保修，并提供终身维修服务和技术支持。

9、确保售后服务到位。本地应有技术服务网点，接到用户故障通知后24小时内到达现场处理。

四、产品资质要求

1、标★项需由型检报告加盖厂家公章作为证明材料。

2、人员通道设备厂家产品及开发体系通过CMMI5认证，提供证书复印件并加盖制造商公章。

3、人员通道设备厂家提供国家工商行政管理总局公示的国家级“守合同重信用”企业证明文件复印件并加盖制造商公章。

4、 人员通道设备厂家提供工业与信息部颁发的国家技术创新示范企业证书证明文件复印件并加盖制造商公章。

5、人员通道设备厂家提供“国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书复印件并加盖设备厂家公章。

6、人员通道设备厂家提供符合 ISO 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》并取得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书复印件并加盖设备厂家单位公章。

7、提供人员通道设备厂家售后服务承诺书。

8、提供与学校一卡通系统（新中新）接口对接证明函。

★备注：产品资质要求中有2条以上不满足的做废标处理。