| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清智能互动网络中控 | 1、包含主机和键盘面板，中控主机的核心硬件采用ARM32位CPU； 2、键盘面板背面为DSUB接口，防止接线脱落； 3、有“插卡即用，拔卡即走”功能，老师经授权后只需通过插入校园卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、音响打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态； 4、键盘集成刷卡器和弱电锁，弱电锁可以在断网或者未带校园卡时应急开启设备； 5、中控键盘操作面板必须与读卡器为一体，读卡器嵌入于键盘面板内，方便教师操作； 6、中控的投影机电源输出带负载检测装置，可以准确记录投影机灯泡的使用时间； 7、强电控制的安全性，幕布插座必须为航空插件，以保障使用过程中的安全性，需提供本设备上幕布控制航空插件图片，厂家加盖公章； 8、802.11b/g/n 2.4G，传输最高频宽 300兆，最远传输距离 100米； 9、支持2.4G、5G网络，支持所有格式影音无线同步传输，支持1080P； 10、投屏功能拒绝拼凑，中控主机自带无线同屏，支持Windows、android、IOS系统设备的投屏功能，且android和IOS系统设备无需安装任何软件即可实现投屏； 11、具有HDMI输入输出功能，可支持4K最高能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率； 12、有线网络接口：10/100Mbps； 13、中控自带交换机功能，RJ45接口≥3个； 14、≥1路VGA+Audio，≥2路HDMI接口输入，≥4路HDMI接口输出； 15、有断网认证功能，即在学校网络出现问题的情况下，仍能识别已经授权老师的校园卡开启设备，保障正常教学活动的开展； 16、键盘面板具有远程权限管理功能，可以通过远程控制，将教室内的中控设备处于禁用状态，有效防止非正常教学时间使用多媒体设备; 17、本地数据库功能，可以离线存储不少于9000张教师卡信息，确保网络或服务器故障时正常上课； 18、支持原校园一卡通自动无缝对接系统，支持CPU卡、Mifare One类型的智能卡； 19、★提供中控3C认证证书复印件，加盖厂家公章； 20、需提供接插件、阻容器件、PCB等无铅认证报告，厂家加盖公章； 21、投标时需提供制造商原厂针对本项目三年售后服务承诺函，厂家加盖公章； | 4 | 台 |
| 2 | 互动投屏器 | 1、802.11b/g/n ，传输最高频宽 300兆，最远传输距离25米； 2、支持2.4G、5G网络，支持所有格式影音无线同步传输，支持1080P； 3、移动端无需安装任何软件, 支持苹果macOS，IOS和安卓设备无线投屏功能 4、支持Windows系统的应用； 5、具有HDMI、VGA同时输出功能， HDMI 支持1920*1080； 6、有线网络接口：10/100Mbps； 7、支持无线网络/有线网络二选一连接； 8、1路AV信号源输出接口，1路光纤音频输出接口，1路RJ45网络接口； 9、内置Linux操作系统，设备运行稳定安全； | 8 | 台 |
| 3 | 分组讨论器 | 1.分体式设计，采用机械式按键面板保障使用稳定性； 2.面板有8个可选路按键，有1-7路画面和大屏幕之间无缝切换，同时有广播功能； 3.无需安装任何软件，当教师按某一组按键的时候，相应的小组屏幕可自动切换到大屏，实现轻松讨论的交互环境； 4.安装方式：标准暗盒安装，美观大方，要求安装完毕后，嵌入讲台； 5.提供面板样机 6.设备支持8路HDMI输入和8路HDMI输出； 7.采用高性能数字处理芯片，可将多个高清信号任意调用； 8.支持8路分组高清信号切换； 9.支持单独将每组高清信号切换至主屏幕； 10.可支持1080P； 11.低延时，切换速度快，保证上课稳定； 12.提供标准 RS-232通讯接口； 13.需与中控管理系统为同一平台，可无缝对接，便于用户的集控管理。 | 1 | 套 |
| 4 | 大屏显示终端 | 1、屏幕尺寸≥50英寸，屏幕制式16:9，分辨率1920x1080； 2、显示屏表面经防爆钢化玻璃处理，安全可靠； 3、设备整机尺寸1128mm*659mm*83mm； 4、多种信号接口：AV≥2路，YPbPr≥1路，HDMI≥2路，USB≥2路，VGA≥1路； 5、显示色彩：10bit，1.07 Billon colors，对比度：4000:1，亮度：250cd/㎡； 6、响应时间：5.5ms； 7、音频输入、输出：立体声迷你耳机接口￠3.5； 8、内置双声道10W扬声器； 9、输入电压：AC100～240V，50/60Hz； | 10 | 台 |
| 5 | 智慧教室电源系统核心设备 | 1、专业级 232转换设备是多协议转换的通讯产品，可通过物联网系统配置软件设置实现转换控制功能，转换之后则可以使得不同通讯协议之间的设备互相控制； 2、设备采用工业级芯片和专业级系统设计，确保长期稳定运行； 3、实现多协议（多种数据格式）智能无缝处理及多向信号转换，具备总线、RS232、TCP网络接口，具备可扩展性强等特点，能够较好满足智能化教学物联网环境要求； 4、实现总线智能设备与中控设备（RS232）的相互智能控制和数据传输，如教学场景对中控设备和物联网智能设备的一键场景设定； 5、实现总线智能设备与TCP网络设备的相互智能控制和数据传输，实现远距离数据传输和控制，如远程集控平台和移动端APP控制等； 6、有线接口：总线：1个，RS232：1个，RJ45：1个； 7、总线：工业级总线水准，CAT5E，推荐手拉手； 8、RJ45：10/100M以太网，支持TCP协议，IP地址可自定义； 9、RS232：波特率：4800bps、9600bps、14400bps、19200bps、38400bps、57600bps等，用户可自行设置。数据位：8，停止位：1，校验位：无； 10、安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：4位； 11、工作电压：DC12-30V，耗电小于100mA； 12、需与中控管理系统为同一平台，便于用户的集控管理； 13、可扩展支持RS485接口。 14、485转换设备是多协议转换的通讯产品，可通过物联网系统配置软件设置实现转换控制功能，转换之后则可以使得不同通讯协议之间的设备互相控制； 15、设备采用工业级芯片和专业级系统设计，确保长期稳定运行； 16、实现多协议（多种数据格式）智能无缝处理及多向信号转换，具备总线、RS485接口，具备可扩展性强等特点，能够较好满足智能化教学物联网环境要求； 17、实现总线智能设备与设备及第三方设备的相互智能控制和数据传输； 18、有线接口：总线：1个，RS485：1个； 19、总线：CAT5E，推荐手拉手； 20、RS485：高抗干扰性，可连接多个收发设备； 21、安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：4位； 22、工作电压：DC12-30V，耗电小于100mA； 23、终端电源设备是总线智能设备供电的专用设备，提供24V直流电源； 24、设备采用工业级芯片和专业级系统设计，确保长期稳定运行； 25、具有过载保护，短路保护，电流稳定，带指示灯； 26、有线接口：市电（LN）：1个，总线：1个； 27、总线：CAT5E，推荐手拉手； 28、市电（LN）：220V交流电源。 29、安装接口：导轨安装，带安装卡扣。占位：4位； 30、工作输入电压：AC220V，50Hz； 31、工作输出电压：DC24V，工作输出电流：小于700mA； 32、仅供总线智能设备使用； 33、可扩展终端电源设备。 | 5 | 套 |
| 6 | 多功能控制器 | 1、≥1路RS232接口输入； 2、≥3路RS232接口输出（投影机，物联网, 互动分组) ； 3、≥1路485接口输出(门禁、扩声）； 4、电源： DC24V1A ； 5、支持与中央控制器数据无缝交换； 6、可控制门禁，音频系统，投影机等设备； | 5 | 个 |
| 7 | 智能动态降噪处理器（功放版） | 一台智能动态降噪处理器： 1.主机内置2组无线话筒接收模块，可配套无线手持、头戴话筒，提供接口图片，厂家加盖公章； 2.主机含无线接收器，拾音动态降噪处理器，功放等功能与一体，谢绝多品牌、多产品拼凑实现，需提供无线调节旋钮、无线频段显示屏、功放旋钮的图片，厂家加盖公章； 3.内置2*70W/8欧数字功放扩音功能,满足正常教学扩声放大； 4.频率响应20HZ-20kHz，通道噪声 <-90dBu，工作温度 0-50度； 5.提供幻像电源供电 48V DC，标准电平 -3dBu(0.55Vrms) ，输入增益 -6到+20dB ；² 6.有功放功能，可直接连接2只70W/8欧音箱； 7.1路专业混音（LINE+MIC）输出，1路3.5mm耳机监听输出； 8.通过LONGOO浮点运算技术的NR处理，-10DB的幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比，无论远近录音人声干净，可识别度、清晰度及还原度极高； 9.提供NR处理技术物理开关图片，厂家加盖公章； 10.输入处理：背景降噪（ANC），增益控制（AGC）； 11.采样率：48K，频率响应：20HZ-20kHz，通道噪声：<-90dBu，动态范围：99dBU； 12.内置拾音话筒高清远距离动态采样分析电路，拾音话筒高清拾音半径可达6米； 13.-15DB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比。无论远近录音，人声干净，可识别度、清晰度及还原度高； 14.利用AGC话筒电平自动增益控制，无论发言人与话筒距离远近不等，声音大小不同,最终录音或扩声时无忽大忽小现象； 15.无需专业人员操作，通电即开，断电即关，7*24小时电信级工作标准，设备单独有强电开关； 16.设备具有强电过载保护功能，需提供强电过载保护器件图片，厂家加盖公章； 17.有单独2组线路音频输入接口，一台降噪主机可同时单独接入2路电脑等线性声音源，且灵敏度可调； 18.有单独2组录音话筒输入接口，一台降噪主机可同时单独接入2组拾音器，且灵敏度可调； 19.有单独2组线路输出接口，满足录播采集声音的各类需求； 20.为了提高产品整体的稳定性，需提供主机内部强弱电分离，电路规范布局的高清电路图，厂家加盖公章； 21.为提高方便安装及设备的标准机柜架构，主机需采用19英寸标准机架设计，1U尺寸金属外壳； 一只拾音器： 1.固定式充电背板，永久极性电容拾音头； 2.指向特性:全指向性，超心形单指向性 90°/120°，两种可选； 3.频率响应: 30~20,000 Hz； 4.为了安装方便及整体美观，安装方式必须为86盒隐藏式安装，需提供图片，厂家加盖公章； 5.高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave； 6.感度: -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa； 7.阻抗: 200 欧姆； 8.最大输入声压级: 133 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D； 9.动态范围: 103dB, 1 kHz 于最高声压； 10.讯噪比: 67 dB, 1 kHz 于 1Pa； 11.幻象供电: 直流 11~52V DC, 耗电 3 mA； 12.输出接口为免焊接插拔式接线端口； 13.投标时需提供制造商原厂针对本项目三年售后服务承诺函，厂家加盖公章； 一只无线手持式话筒： 1.载波频率范围：UHF 波段740 MHz - 800MHz 2.通道数：800 频率可选，(25 kHz 频点分隔，预存88个共用频点) 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 4.频率稳定性：± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制 5.调制方式：FM 调频 ●额定频偏：±25kHz 6.S/N ：<95dB 7.频率响应：50 Hz -15 kHz 8.T.H.D.： <0.5% @ 1KHz 9.音频输出电平：XLR（BALANCE）-16dBV 10.静音控制模式：MIXED -10dBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制 11.有效距离：50米 (无遮挡) 一只无线头戴式麦克风： 1.载波频率范围：UHF 波段740 MHz - 800MHz 2.通道数：800 频率可选，(25 kHz 频点分隔，预存88个共用频点) 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 4.频率稳定性：± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制 5.调制方式：FM 调频 ●额定频偏：±25kHz 6.S/N ：<95dB 7.频率响应：50 Hz -15 kHz 8.T.H.D.： <0.5% @ 1KHz 9.音频输出电平：XLR（BALANCE）-16dBV 10.静音控制模式：MIXED -10dBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制 11.有效距离：50米 (无遮挡) 一对高保真音箱： 1.额定阻抗： 4Ω 2.功率：50W (PROG) 3.声压级：102dB(PROG) 105dB(PEAK) 4.额定频率范围： 60-20000Hz 5.额定特性灵敏度： 89±3dB(1m•1W) 6.额定总谐波失真： (1m•89dB) ≤7%(1.2f0-500Hz) ≤5%(>500-5000Hz) 7.外壳材料：ASS 8.配件：含U型吊架 | 5 | 套 |
| 8 | 双频千兆无线AP | 1.尺寸（长×宽×高）：220mm×220mm×53mm； 2、系统内存：256MB DDR2、32 MB Flash； 3、电源输入：DC 12V±10%、PoE供电：-48V DC，满足802.3af/at以太网供电标准； 4、最大功耗：11.5W； 5、天线增益：2.4G: 4dBi、 5G: 5dBi； 6、最大发射功率：20dBm； 7、支持对AeroScout、Ekahau的Tag定位； 8、支持对WiFi终端的定位； 9、AP工作模式下支持802.11k、802.11v协议的智能漫游 10、含单口千兆POE供电模块 | 5 | 台 |
| 9 | 千兆交换机 | 1、端口：24个10/100/1000Base-TX以太网端口； 2、速度：10/100/1000Base； 3、尺寸：442*220*43.6mm； 4、包转发率：36Mpps； 5、交换容量：48Gbps； 6、输入电压：11V-240V AC，50/60Hz； 7、功耗：<20W，工作温度：0℃-45℃； | 5 | 台 |
| 10 | 千兆企业路由器 | 1、传输率：10/100Mbps； 2、转发性能：450Kpps； 3、带机量：150台PC； 4、最大容量：512MB； 5、最大支持功率：24W； 6、电源频率：50/60HZ ； 7、外形尺寸：44.5 x 300 x 220； | 5 | 台 |
| 11 | 钢木讲台 | 1、讲桌尺寸：长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100； 2、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板； 3、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板； 4、一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉； 5、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板； 6、键盘架下方隐藏储物抽屉； 7、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤； 8、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板； 9、可根据客户需要放17-21英寸液晶显示器，翻盖式设计，可调节角度； 10、具备台式机主机箱固定装置，确保电脑主机箱不会被轻易移动 11、接口配备：配置笔记本电脑VGA、音频、USB、网络接口； | 2 | 张 |
| 12 | 超短焦互动投影仪 | 一、主要参数 1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。 2、亮度：≥3300流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥16000:1。 3、灯泡功率：≥250W UHP，灯泡寿命：≥4,000小时（标准模式）。 4、电动聚焦镜头，投射比：≤0.31，80英寸投影距离≤52厘米（镜头到屏幕距离）。 5、支持垂直、水平梯形校正，四角、边角校正。 6、终端接口： HDMI端子×2（支持MHL） ； USB(A)×2，USB(B)×1 ； RJ-45端子×1；VGA输出×2，VGA输出×1；RS-232×1个；麦克风输入； 7、本机自动交互功能，一键自动校准（16点），支持电脑连接互动，无电脑互动功能。 8、重量≤4.5KG 二、主要功能 1、有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低。 2、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式。 3、新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命。 4、主讲控制模式：通过主电脑将在线的多台电脑中任意1-4台的画面在同一屏幕上投射出来。 5、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 6、内置时间表管理功能：无需连接任何设备、网络，本机可自行设定投影机工作时间表，并可保存时间表设置及导出、导入。 7、网络功能：投影机可以显示或播放通过网络传输的电脑屏幕画面。 8、网络监控：通过连接在同一网络的电脑上的网络浏览器调节或控制投影机。可在投影机WEB控制上控制投影机、获取灯泡使用时间情况、设置电子邮件或日程安排等。 9、网络演示：支持单台/多台电脑模式，可以将其中一台电脑设置为控制主机。老师可以使用此主机将投影图像发送至与投影机相连的学生电脑中进行将演示。 10、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，同时支持平板设备无线连接。 11、具备DICOM显示模式。 12、具备自动关机功能，在设定时间内投影机没有任何信号输入会自动关机，避免灯泡及电耗浪费。 13、具备重影校正功能，以消除投影机重影。 14、互动功能：支持6点互动，内置多种书写工具及模板，支持2~4台拼接显示及互动，可选配手指互动配件（Windows 多触摸点功能）。 15、非OEM贴牌产品，CCC证明中委托人、制造商、生产企业三者一致，提供相关证明材料。 16、提供生产厂家授权书原件、售后服务原件；必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。 17、提供满足参数的证明函，加盖生产厂家公章 | 5 | 台 |
| 13 | 教学用计算机 | 酷睿i5 CPU主频：≥2.7Hz；主板 INTEL H110 或以上；内存 8G；硬盘 ≥500G； USB防水抗菌键盘鼠标；显示屏≥19.5寸 ，分辨率≥1440x900@60Hz，可视角度178°/178°三年厂家保修 | 5 | 台 |
| 14 | 米黄板 | 米黄板是基于白板的基础上，通过更改反射波长实现保护视力的书写板。书写面材质：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，不反光、易写易擦、坚固耐用、可视效果极佳，有效地保护了师生的视力健康。 | 7 | 张 |
| 15 | 移动讲台 | 1、尺寸：长度55cm，宽度40cm，可调高度80-116cm； 2、底部有带刹车滑轮； 3、桌面可进行0-45度调节，让使用者更加舒适； 4、材料：欧标E1级中纤板，免油性漆PVC吸塑面； 5、可选颜色橡木色、柚木色、巧克力色、黑石纹色。 | 3 | 张 |
| 16 | 直三角形可拼桌子（多色） | 1、桌子形状为三边形可拼接式桌子，浅色为主； 2、桌脚为钢制桌脚 3、根据学校教室环境定制 4、三边尺寸分别为115cm 99cm 62cm 高度为75cm | 36 | 张 |
| 17 | 等边三角形可拼接桌 | 1、桌子形状为正三边形可拼接式桌子； 2、桌脚为钢制桌脚； 3、根据学校教室环境定制 4、长、宽、高 77厘米*77厘米*76厘米 | 32 | 张 |
| 18 | 梯形桌子 | 1、桌子形状为梯形可拼接式桌子； 2、根据学校教室环境定制 3、长90厘米（宽面长），46厘米（窄面长） 4、宽40厘米 5、高75厘米 | 44 | 张 |
| 19 | 圆头讨论桌（浅色） | 1、桌子形状为飞机头圆形桌面； 2、桌脚为钢制桌脚； 3、根据学校教室环境定制 4、长宽高103厘米*270厘米*75厘米 5、颜色浅色为主 | 4 | 张 |
| 20 | 教师电脑桌 | 1、根据学校教室环境定制 | 2 | 张 |
| 21 | 圆弧型电脑桌子 | - 根据学校教室环境定制 2、浅色为主 | 130 | 张 |
| 22 | 椅子（转椅） | 1、底座支架防滑设计； 2、座椅上下高度可调； 3、根据学校教室环境定制 4、宽度为30厘米-35厘米区间 6、1.2MM钢管制作， | 314 | 把 |
| 23 | 智慧教室整体机柜 | 1、规格尺寸：1400mm*600mm*450mm，不含滚轮； 2、设计滚轮及可替代固定脚，可方便机柜运输及固定； 3、优化的理线结构，强、弱电隔离，线缆可延展式设计； 4、可安装导轨式强电设备，位数可扩展； 5、强电安装采用模块化，可根据用电设备组合； 6、设备安装与标准机柜一致，兼容主流机柜式安装设备； 7、可提供多个RJ45、VGA、音频、HDMI等多种弱电接口； 8、具备多个散热孔，合理的风道设计，可安装多个散热风扇； 9、4面开门，可方便设备维护，前门带机柜锁； 10、扩展性强，可灵活调整强、弱电设备容量。 | 3 | 个 |
| 24 | 全高清智能互动录播网络中控 | 1、主机和控制面板分体式设计，便于面板在讲台上改造安装，面板开孔尺寸≤165mm*95mm,控制面板集成刷卡功能，中控主机的核心硬件采用ARM32位CPU； 2、控制面板具备录制键，暂停键，停止键。教师需录制时，仅需在系统启动后，按下录制按钮即开始录制，按下停止按钮，授课视频即已成功上传至后台服务器； 3、有“刷卡即用，取卡即走”功能，老师经授权后只需讲卡放在键盘刷卡区，控制系统能自动按照系统开启步骤自动打开所有设备，老师可直接进行教学；下课时将卡取走，系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态； 4、中控键盘操作面板必须与读卡器为一体，读卡器嵌入于键盘面板内，方便教师操作； 5、中控的投影机电源输出带负载检测装置，可以准确记录投影机灯泡的使用时间； 6、强电控制的安全性，幕布插座必须为航空插件，以保障使用过程中的安全性，需提供本设备上幕布控制航空插件图片，制造商厂家加盖公章； 7、802.11b/g/n 2.4G，传输最高频宽 300兆，最远传输距离 100米； 8、支持2.4G、5G网络，支持所有格式影音无线同步传输，支持1080P； 9、中控主机自带移动上屏功能支持Windows系统，且iOS、Android设备无需安装任何客户端系统即可实现同屏功能； 11、具有HDMI输入输出功能， 可支持4K最高能达到3840×2160分辨率和30FPS帧率； 12、有线网络接口：10/100Mbps； 13、中控自带交换机功能，RJ45接口≥3个； 14、1路VGA+Audio，2路HDMI接口输入，4路HDMI接口输出； 15、有断网认证功能，即在学校网络出现问题的情况下，仍能识别已经授权老师的校园卡开启设备，保障正常教学活动的开展； 16、键盘面板具有远程权限管理功能，可以通过远程控制，将教室内的中控设备处于禁用状态，有效防止非正常教学时间使用多媒体设备； 17、跨网段功能，设备可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑，并具备断线后自动恢复功能，确保连接的稳定性； 18、本地数据库功能，可以离线存储不少于9000张教师卡信息，确保网络或服务器故障时正常上课； 19、支持原校园一卡通自动对接系统，支持CPU、Mifare One类型的智能卡； 20、为保证系统稳定兼容性及后续升级便利，要求网络中控与音视频编码器为同一品牌，需提供同一品牌厂家证明，加盖公章； 21、提供中控3C认证证书复印件，加盖厂家公章； 22、提供“网络多媒体中央控制系统”发明专利证书； 23、需提供接插件、阻容器件、PCB等无铅认证报告，厂家加盖公章； 24、投标时需提供制造商原厂针对本项目三年售后服务承诺函，厂家加盖公章 | 1 | 台 |
| 25 | 配套线材 | HDMI线、电源线、网线、音箱线、SDI线等 | 5 | 间 |
| 26 | 辅材和设备安装调试 | PVC管、螺钉、安装接口等辅材及设备的安装、调试 | 5 | 间 |
| 27 | 装修 | 吊顶、墙体吸音板、线路改造、包管道、灯光安装、插板、文化展示、施工费用、耗材等 | 7 | 间 |