关于平原校区运动场和道路安装监控系统数量规格参数如下

| 序号 | 名称及型号 | 参 数 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万高清红外枪机 | 最高分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps),并可输出Full HD 1080p实时图像 视频压缩标准须支持H.265  采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率  码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求  支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加  支持OSD颜色自选  高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达50米  支持smart IR，防止夜间红外过曝  ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控  支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能  支持3D数字降噪,支持数字宽动态  支持双码流,支持手机监控  支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境  功能齐全:心跳,镜像等  支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测  支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析  支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入  支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试  支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书  初始设备开机修改密码，保障密码安全  支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示  符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 53 |  |  |
| 2 | 300万高清红外网络室外球机 | 采用高性能传感器，图像清晰，分辨率不低于1920x1080；当分辨率≥1920x1080、码率≥4Mbps、帧率≥25帧/秒状态下，水平分辨力应不低于1000TVL，要求提供公安部检验报告证明；当环境照度低于一定值时，能自动开启红外灯光，能分辨距离摄像机120米外物理轮廓，要求提供公安部检验报告证明；支持区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；支持断网续传功能保证录像不丢失，实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；支持透雾、强光抑制、防红外过曝技术；支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能；球机水平手控速度可达160°/S，要求提供公安部检验报告证明；亮度鉴别等级不小于9级，要求提供公安部检验报告证明；支持SNMP协议；防护等级不低于IP66；支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)；支持报警功能，内置不少于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心联动等； | 台 | 22 |  |  |
| 3 | NVR录像机 | 网络视频输入不少于32路； 总资源（NVR每秒处理的最大接入带宽）不小于200Mbps，须提供公安部检验报告证明； 可支持接入分辨率5MP/3MP/1080p/720p/4CIF，须提供公安部检验报告证明； 支持不少于1路HDMI输出、1路VGA输出、1路音频输出； 支持不少于16路图像同步回放；支持不少于8个SATA硬盘接口； 设备可以进行整机热备份，设置一以备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，须提供公安部检验报告证明；支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持不少于64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖； 支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等； 支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR 能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放 在特定条件下（前端IPC需支持智能侦测功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警 支持2个不同段IP地址的IPC设备接入 支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储。 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 希捷监控硬盘 | 3TB监控专用硬盘，转速7200/S | 块 | 40 |  |  |
| 5 | 平台扩容 | 原有平台软件扩容200路，须提供原有平台产品厂商的专项授权书。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 接入交换机千兆8口 | 交换容量 192Gbps 包转发率 42Mpps 业务端口 24个10/100/1000 Base-T以太网端口(PoE)，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 可选接口模块仅适配S5500-28F-WiNet款型： 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口10GBase-T接口模块 两端口SFP接口模块 两端口SFP＋接口模块 支持端口镜像 支持流镜像 安全特性 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X，集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持ARP 入侵检测功能 | 台 | 32 |  |  |
| 8 | 核心交换机 | 整机交换容量 256Gbps 包转发率 96Mpps 固定端口 24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 支持GE/10GE端口聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 支持IRF2智能弹性架构 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Triple认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 支持EAD | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 光模块 | 单模千兆光模块 | 个 | 26 |  |  |
| 10 | 束状尾纤 | 单模FC12芯 | 个 | 56 |  |  |
| 11 | 法兰盘 | 陶瓷芯 | 个 | 524 |  |  |
| 12 | ODF架 | 24口 FC | 套 | 28 |  |  |
| 13 | 光纤 | 单模24芯光纤 | 米 | 8600 |  |  |
| 14 | 光纤容接 | 国标 | 个 | 524 |  |  |
| 15 | 光纤跳线 | 单模LC-FC（对）国产 | 条 | 58 |  |  |
| 16 | 网线 | 国标六类网线线径≥0.58 | 箱 | 90 |  |  |
| 17 | 电源线 | 兰贝国标RVV2*1.5 | 米 | 7500 |  |  |
| 18 | 前端机柜 | 定制0.35豪华机柜350*540*450 | 个 | 32 |  |  |
| 19 | 机房机柜 | 定制42U豪华服务器机柜600*1000 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 水晶头 | 国标六类水晶头 | 盒 | 8 |  |  |
| 21 | 摄像机立杆 | 定制4米立杆 | 个 | 16 |  |  |
| 22 | 辅材 | 线槽、插座、空开、线管、镀锌管等 | 批 | 1 |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |  |