附件一：

|  | 老年护理实训中心设备报价单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单价 |  | 合计 | 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 全功能老年护理模型 |  | 1 |  |  |  | 国产。能满足50项基本护理操作； 男性前列腺检查，有包皮；造瘘引流术；结肠造瘘术；大面积骶骨位置溃烂；癌症肿块的对比；皮褶皱对比； ■四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅 1、躯干-旋转，曲伸 2、颈部-旋转，曲伸，侧弯 3、肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸 4、肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外 5、腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲 6、踝部-内翻，外翻，内收，外展 ■ 无创血压测量： 1、收缩压和舒张压可单独设置，精确到 2、收缩压0-300mmHg，舒张压 |  |  |  |  |
| 2 | 全功能老年护理模型 |  | 1 |  |  |  | 进口，男女互换，材质仿真。功能同上 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 老年护理床 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1、尺寸：2000mm*宽1100mm*550mm。床体：采用优质型钢焊接成型，表面静电喷塑，防腐蚀、易清洁。含护栏、餐桌、输液架、便盒（2个），半棕半棉床垫（1个）床上用品（棉质一套，侧边拉链）， 2、各床面升降调整范围 头位床面：0-75度 腿部床面：0-85度 侧位床面：0-85度 3、便孔开口尺寸：（长*宽）190mm*210mm 4、床体最小转弯半径：1000毫米1、 5、床头、床尾：并采用锁扣式安装，四角配置防撞护套。 6、脚轮：采用医用静音万向脚轮， 7、电动起身功能:通过有线遥控可以在0-80度范围内背部升起，背板采用网状连接，。 8、电动下曲腿功能：下弯曲角度可在0-85度之间随意调节。 9、电动坐便功能: 10、电动翻身功能：通过线控可以使病人在0-85度左右翻身， 11、其它辅助配件:双侧高档折叠式铝合金护栏（防止落床）实木大餐桌（方便就餐）输液架、便盒、半棕半棉床垫（透气性好） 12、左右翻身最大角度为85度 加宽电动护理床的规格： |  |
| 4 |  | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 |  |  |  |  |  | 2 |  | 可体验左右偏瘫，关节僵硬等，并有配套的鞋子、拐杖 |  |
| 5 |  | 高级着装式老年行动模拟服 |  |  |  |  |  | 2 |  | 含①特制老花眼镜及音阻耳塞②负重背心及驼背腰带③单边手肘及膝盖约束带和负重④约束手套 |  |
| 6 |  | 病人移位机（轨道式） |  |  |  |  |  | 1 |  | 含轨道、转盘、吊兜。修房间面积约为120平方米，轨道的长度，转盘的数量视装修设计图来定。最少配2个吊兜 |  |
| 7 |  | 病人移位机（手推式） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 轮椅（普通型） |  |  |  |  |  | 1 |  | 普通轻便型，前小轮为万向轮，坐宽：400mm,坐深：400mm,坐高470mm |  |
| 9 |  | 轮椅（爬楼梯型） |  |  |  |  |  | 1 |  | 电动（充电式），爬坡角度8度，回转半径70厘米，总高93厘米，总长100厘米，总宽62厘米，座宽43厘米。前轮尺寸：8英寸，后轮尺寸：12英寸。进口 |  |
| 10 |  | 老年洗澡床 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1、升降动力：电动升降 2、床架：材质为304不锈钢（国际标准），尺寸：长1860mm宽650mm高550~900mm(±5)； 承重≦130kg.。高级不锈钢防护刹车轮，移动方便，操作简单，性能可靠。床架零件均采用不锈钢材质材料。 3、床垫：采用塑料，垫内夹高密度、高弹性海面；柔软舒适，耐高温 /严寒，不易变型，不易老化。 4、护栏：护栏高270mm，四周护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 5、排水：床面下水孔直径1寸，手动排水，方便快捷。 6、其他：整体床倾斜1度，即头部比尾部高30mm；护栏向外倾斜角度任意可调。 7、配件：软枕1个，排水软喉管1条。 |  |
| 11 |  | 老年专用开门式洗澡浴缸 |  |  |  |  |  | 1 |  | 开门坐泡式浴缸自动恒温加热按摩，防磨、高硬度亚克力材质，整体型（含水龙头、淋浴头，内有扶手、靠枕），1000x780x2050mm,坐靠方向和开门方向根据房间的具体位置来定 |  |
| 12 |  | 拐杖 |  |  |  |  |  | 1 |  | 带灯、可升降 ，四脚杖 |  |
| 13 |  | 电视 |  |  |  |  |  | 1 |  | 42寸，可插U盘，联网线 |  |
| 14 |  | 双轮助行器 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 超市物品挂图 |  |  |  |  |  | 2 |  | 含价格、产品外形 |  |
| 16 |  | 老年日常生活产品一套 |  |  |  |  |  | 1 |  | 含指甲剪（带放大镜），老年人专用碗筷盘勺，电话机，梳子，收音机，放大镜，老花镜等 |  |
| 17 |  | 室内装修（符合老年人生活需求） |  |  |  |  |  | 1 |  | 含厨房、客厅、卫生间，卧室，符合老年人安全、方便的无障碍生活需求：包括无障碍马桶、布艺沙发，电视柜、整体橱柜、餐桌一套、窗帘 |  |
| 18 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |