附件一：

平原校区校园网二期建设方案

- 概述：

新乡医学院三全学院平原校区（以下称平原校区）校园网建设自2013年7月开始，逐步完成了所有已投入使用建筑的校园网络建设，校园网基本实现有线、无线全覆盖。

平原校区校园网采用星型拓朴结构，核心交换机采用锐捷12000系列，汇聚交换机采用锐捷5750系列，接入层采用锐捷2900（办公及无线POE）及2600（宿舍）系列，认证计费系统采用锐捷的SAM，有线、无线认证可容纳用户数20000人，并实现二校区互联互通。

目前校园网出口带宽为多出口，500M联通线路，500M电信线路，500M+1G移动线路，100M教育网线路，二校区100M线路互联。全校区全部采用动态IP地址管理，所有用户自助注册，审核通过后，按不同策略认证后上网。

- 建设项目：

本次建设项目包括：平原校区二期1#公寓、2#公寓宿舍、工勤楼、餐厅等校园有线、无线网建设，楼宇间光纤的铺设及熔接等。

具体内容包括：

- 二期1#公寓、2#公寓、工勤楼、餐厅等所需的有线、无线网络设备。

- 二期1#公寓、2#公寓、工勤楼、餐厅等所需的网络综合布线材料与施工、测试。

- 二期1#公寓、2#公寓、工勤楼、餐厅等四栋楼宇弱电井到图书馆1楼网络中心机房光纤的铺设及熔接、测试。

- 建设规划：

- 公寓宿舍部分：采用有线无线一体方案，每房间安装一个墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，实现每宿舍无线覆盖，4个有线接入口。

- 公寓大空间活动及办公部分：采用传统有线信息点及放装式AP无线接入方式。

- 工勤楼部分：采用有线无线一体方案，每房间安装一个墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，实现每宿舍无线覆盖，4个有线接入口。

- 餐厅部分：采用传统有线信息点及放装式AP无线接入方式。

- 光纤部分：由图书馆1楼网络中心机房临时串接入第一教学楼网络中心机房，后期统一改造。

- 功能实现：

保障各建筑入住时，师生均可通过有线、无线接入校园网。

- 设备选型清单：（为满足认证计费系统要求，必须提供锐捷系列产品）

| 标1： 三全学院无线网络清单 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 设备名称 | 产品型号 | 产品说明 | 单价 | 数量 | 复价 | 备注 |
| 男生1#楼 | 放装AP | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，双路双频，支持3条空间流，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 |  | 5 |  |  |
|  | Wall AP | RG-AP120-W（雅白） | 墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，整机最大接入速率300Mbps，雅白色外壳，支持802.11a/b/g/n，胖瘦模式切换，PoE供电 |  | 524 |  |  |
|  | 无线POE接入交换机 | RG-S2928G- 24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W |  | 24 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 |  | 2 |  |  |
|  |  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 4 |  |  |
| 女生2#楼 | 放装AP | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，双路双频，支持3条空间流，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 |  | 8 |  |  |
|  | Wall AP | RG-AP120-W（雅白） | 墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，整机最大接入速率300Mbps，雅白色外壳，支持802.11a/b/g/n，胖瘦模式切换，PoE供电 |  | 363 |  |  |
|  | 无线POE接入交换机 | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W |  | 18 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 |  | 1 |  |  |
|  |  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 2 |  |  |
| 工勤楼 | Wall AP | RG-AP120-W（雅白） | 墙面式无线接入点，标准86面板盒尺寸，内置天线，整机最大接入速率300Mbps，雅白色外壳，支持802.11a/b/g/n，胖瘦模式切换，PoE供电 |  | 42 |  |  |
|  | 无线POE接入交换机 | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W |  | 2 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 |  | 1 |  |  |
|  |  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 2 |  |  |
| 餐厅 | 放装AP | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，双路双频，支持3条空间流，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 |  | 16 |  |  |
|  | POE接入交换机 | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W |  | 1 |  |  |
|  |  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 2 |  |  |
| 扩容 | 无线License扩容 | LIC-WS-128 | WS系列无线控制器产品升级License，每套可支持增加256个墙面式AP的控制权 |  | 4 |  |  |
|  |  | LIC-WS-32 | WS系列无线控制器产品升级License，每套可支持增加64个墙面式AP的控制权 |  | 2 |  |  |
| 总计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

| 标2： 网络综合布线施工清单 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单价 | 复价 |
| 1 | 水晶头 | 六类RJ45头 | 200 |  |  |
| 2 | 水晶头 | 超五类RJ45头 | 2000 |  |  |
| 3 | 网线 | 六类 | 15 |  |  |
| 4 | 综合布线施工 | 每宿舍1个信息点，安装86盒无线接入点，两端均为RJ45头。测试通过 | 929 |  |  |
| 5 | 电井互联 | 主电井（汇聚）到副电井（接入）六类布线，两端均为RJ45头。测试通过 | 43 |  |  |
| 6 | 放装AP布线 | 电井至AP点六类布线，两端均为RJ45头。测试通过 | 30 |  |  |
| 7 | 模块制作 | 大空间区域信息点一端为标准模块制作，一端为RJ45头。测试通过 | 30 |  |  |
| 8 | 网络设备安装 | 放装AP（29台）、汇聚、接入交换机（48台）等 | 1 |  |  |
| 9 | 壁挂机柜 | 高500MM以上 | 12 |  |  |
| 10 | 电源插座 | 公牛8孔 | 12 |  |  |
| 11 | 相关辅助材料 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |

| 标3： 光纤施工清单 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 |
| 1 | 24芯单模光纤 | 铠装线缆，24芯单模 | 1500 | 米 |  |  |
| 2 | 12芯单模光纤 | 铠装线缆，12芯单模 | 400 | 米 |  |  |
| 3 | 光纤熔接 | 测试通过 | 216 | 点 |  |  |
| 4 | 光纤熔接盒 | 机架式 | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | FC-LC,FC-FC | 150 | 条 |  |  |
| 6 | 光纤铺设 | 室外管道走线，室内桥架电井走线 | 1000 | 米 |  |  |
| 7 | 相关辅助材料 |  | 1 | 批 |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |