礼堂声光电设备清单

| 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注(特殊需求请注明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线手持话筒 (各类大型活动及会议使用) | 含接收机+手持 | 8套 |  |  | 1 、通道UHF无线网络，每通道内置80个频率可选 2 、内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其 他杂波频率以避免串频干扰 3 、内置三级功率调节，每级约20米距离， 方便工程安 装。 4 、配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。 5 、红外线自动对频， ACT 自动选频。 6 、电源记忆功能可用时序器控制。 7 、频率范围： 520MHZ-570MHZ 612MHZ-692MHZ 715MHZ---785MHZ 810MHZ-840MHZ 多频段可选 |
| 无线头戴话筒 (各类大型活动及会议使用) | 含接收机+头戴话筒（皮肤色） | 4套 |  |  | 1 、通道UHF无线网络，每通道内置80个频率可选 2 、内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其 他杂波频率以避免串频干扰 3 、内置三级功率调节，每级约20米距离， 方便工程安 装。 4 、配备LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。 5 、红外线自动对频， ACT 自动选频。 6 、电源记忆功能可用时序器控制。 7 、频率范围： 520MHZ-570MHZ 612MHZ-692MHZ 715MHZ---785MHZ 810MHZ-840MHZ 多频段可选 |
| 合唱话筒（电容） | 电容麦配支架底座 | 4套 |  |  | 1、换能方式: 电容式 指向特性:超心型单一指向 频率响 应:80-20000Hz 信噪比:65dB 输出阻扰:200平衡 灵敏 度:-30dB 参考拾音距离:10-60cm 供电电压:3V/48V 2 、消 耗电流:2mA 颜色 :黑色磨沙烤漆 材质:锌基合金 连接 3 、换能方式: 电容式 4 、指向特性 :超心型单一指向 5 、频率响应 :80-20000Hz 6 、信噪比:>65dB 7 、输出阻扰 :200Ω平衡 8 、灵敏度 :-30dB |
| 无线信号放大器 | 信号放大器 | 1台 |  |  | 1 、采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽 频全向天线。 2 、天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平 方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强 度的效果。 3 、天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4 、在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议 的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较 长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 |
| 数字灯控台（单屏） （满足灯光系统需求） | 7个DMX输出, 1个DMX输入 | 1台 |  |  | 1 、7个DMX输出, 1个DMX输入 （可设置为输出） ,连接扩 展器,最高可支持65536个通道参数 2 、内置2个 15.6英寸电容触摸屏。可外置1个触摸屏 3 、内置21个重放手动推杆（60mm）， 21个可执行程序按 键。可外置 15个推杆及30个程序按键 4 、2个AB场手动推杆(100mm)1个总控推杆 5 、4个光电编码器 6 、1个调光轮 7 、2个千兆以太网口 ，支持MANET ，ARTNET信号 8 、2个USB2.0口， 1个备份USB接入口， |
| 灯光控台扩展器 （满足灯光系统需求） | 灯光控台扩展器 | 1台 |  |  | 线路接口：1个标准100M网络接口，4个光电隔离标准DMX接口 通信协议：支持标准Art-Net4协议，支持标准DMX和标准RDM协议 通道数量：2048个DMX通道 操作面板：面板自带5向按键和液晶显示屏，可完成信息显示和设置等操作 操作语言：支持中英文操作语言切换 高级功能：支持Art-net官方管理工具进行联机管 |
| LED数字面光成像灯镜头 （增加面光） | 8800-C42 | 16台 |  |  | 8800-C42:透镜 36° |
| LED数字面光成像灯 | 250W | 16台 |  |  | 1、电压： AC100~240V 50/60Hz。 2 、额定功率： 250W。 3 、灯珠：单颗3W。 4 、灯珠数量： 90颗(包含红色、桔红色、浅绿色、绿色、 蓝色、靛蓝色共六色) 5 、灯珠功率： 200W 6 、灯珠寿命： 50000H 光衰小于30%。 7 、色温可调： 2800K-10000K线性调节 8、显色指数： 91-97 9 、TLCI指数： 91-97 |
| LED三合一电脑灯 | 摇头染色 | 8台 |  |  | 1 、输入电压 : AC100-240V 50/60Hz 整机功率 : 632W 2 、光 通 量 : 10715 Lm 3 、灯珠 : OSRAM 40W ，RGBW四合一LED灯珠 4 、灯珠数量 : 19颗 5 、灯珠寿命 : 20000h光衰小于30% 6 、频闪 : 1-30 次/秒电子频闪和随机频闪 7 、调光 : 65536 级电子调光，超级平滑无闪烁 8 、混色系统 : RGBW混色系统，混色纯正均匀无闪烁， 快速颜色彩虹效果 |
| 面光吊架 （增设面光灯架） | 定制 | 1组 |  |  | 铝合金面光灯杆 特性:热处理强化，冲击韧性高对缺口不敏感，有好的热 塑性 用途:工业、制造业、航空、航天、机械、船舶等多种用途 |
| 面光升降装置 | 2*0.5T | 2台 |  |  | 1、载荷： 1000kg 2 、减速机： RV130减速机，载重安全系数高 . 3、电机： 4.0KW ，三相异步带刹车电机 4 、运行速度： 0.2m/s 5、电源： 380V 6、吊点： 5个吊点 7 、升降行程： 0-12m 8 、定位精度： ≤3mm 9 、运行噪音 ：≤50dB（A） 10 、制动装置：刹车制动器，蜗轮蜗杆自锁力，双保险 |
| 舞台线路整理重做 | 定制 | 1组 |  |  | 舞台全部线路重新修整线路，全部重新更换防水插头接口 |
| 面光线路铺设 | 定制 | 1组 |  |  | 国标全铜三芯电源线，配套扁平电缆， 铺设DMX灯光线路，3*2.5平方的连接电缆线，配套防水插头 |
| 合计： |  |  |  |  |  |