平原校区图书馆火灾自动报警系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 683 |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 15 |
| 3 | 红外对射感烟探测器 | 只 | 5 |
| 4 | 消防广播 | 只 | 48 |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 128 |
| 6 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 63 |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 61 |
| 8 | 重复显示器 | 只 | 15 |
| 9 | 控制模块 | 只 | 78 |
| 10 | 电话模块 | 只 | 3 |
| 11 | 隔离模块 | 只 | 15 |
| 12 | 切换模块 | 只 | 8 |
| 13 | 广播模块 | 只 | 15 |
| 14 | 输入模块 | 只 | 20 |
| 15 | 端子箱 | 台 | 15 |
| 16 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |
| 17 | 电话主机 | 台 | 1 |
| 18 | 广播主机 | 台 | 1 |
| 19 | 接线盒 | 个 | 1300 |
| 20 | 金属软管DN20 | 米 | 120 |
| 21 | 桥架200×100 | 米 | 210 |
| 22 | 焊接钢管DN15 | 米 | 1000 |
| 23 | 焊接钢管DN20 | 米 | 12000 |
| 24 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | 米 | 6600 |
| 25 | 软导线NHRVS-2*1.5mm2 | 米 | 8800 |
| 26 | 控制电缆NHKVV-7*1.5 | 米 | 495 |
| 27 | 控制电缆NHKVV-4*1.5 | 米 | 2090 |
| 28 | 软导线NHRVV-2*1.0mm2 | 米 | 1980 |

平原校区图书馆水炮灭火系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准型自动扫描涉水高空水炮灭火装置 | 台 | 4 |
| 2 | 水流指示器DN150 | 个 | 1 |
| 3 | 信号阀DN150 | 个 | 1 |
| 4 | 模拟末端试水装置DN50 | 套 | 1 |
| 5 | 闸阀DN50 | 个 | 4 |
| 6 | 电磁阀DN50 | 个 | 4 |
| 7 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 |
| 8 | 截止阀DN25 | 个 | 1 |
| 9 | 减压孔板DN150 | 个 | 1 |
| 10 | 镀锌钢管DN150 | 米 | 30 |
| 11 | 镀锌钢管DN100 | 米 | 65 |
| 12 | 镀锌钢管DN50 | 米 | 20 |

平原校区图书馆气体灭火系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气溶胶气体灭火控制柜QRR20-SDEL | 台 | 5 |
| 2 | 气溶胶气体灭火控制柜QRR30-SDEL | 台 | 6 |
| 3 | 泄压口300*300 | 个 | 1 |

平原校区交流中心火灾自动报警系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 530 |
| 2 | 感烟感温探测器 | 只 | 11 |
| 3 | 红外对射感烟探测器 | 只 | 6 |
| 4 | 消防广播 | 只 | 119 |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 151 |
| 6 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 117 |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 117 |
| 8 | 电话分机（消防专用） | 只 | 9 |
| 9 | 重复显示器 | 只 | 17 |
| 10 | 控制模块 | 只 | 113 |
| 11 | 电话模块 | 只 | 11 |
| 12 | 隔离模块 | 只 | 17 |
| 13 | 切换模块 | 只 | 20 |
| 14 | 广播模块 | 只 | 17 |
| 15 | 输入模块 | 只 | 18 |
| 16 | 端子箱 | 台 | 17 |
| 17 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |
| 18 | 电话主机 | 台 | 1 |
| 19 | 广播主机 | 台 | 1 |
| 20 | 接线盒 | 个 | 1400 |
| 21 | 金属软管DN20 | 米 | 210 |
| 22 | 桥架300×100 | 米 | 30 |
| 23 | 桥架200×100 | 米 | 50 |
| 24 | 桥架100×100 | 米 | 35 |
| 25 | 焊接钢管DN15 | 米 | 13500 |
| 26 | 焊接钢管DN20 | 米 | 1300 |
| 27 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | 米 | 6710 |
| 28 | 软导线NHRVS-2*1.5mm2 | 米 | 7040 |
| 29 | 控制电缆NHKVV-7*1.5 | 米 | 2860 |
| 30 | 控制电缆NHKVV-4*1.5 | 米 | 2860 |
| 31 | 软导线NHRVV-2*1.0mm2 | 米 | 2200 |
| 32 | 软导线NHRVVP-2*1.5mm2 | 米 | 1870 |

平原校区交流中心水炮灭火系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大空间智能型主动喷水灭火装置 | 台 | 1 |
| 2 | 水流指示器DN６５ | 个 | 1 |
| 3 | 信号阀DN６５ | 个 | 1 |
| 4 | 模拟末端试水装置DN50 | 套 | 1 |
| 5 | 蝶阀５０ | 个 | 1 |
| 6 | 闸阀DN６５ | 个 | 1 |
| 7 | 电磁阀DN６５ | 个 | 1 |
| 8 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 |
| 9 | 截止阀DN25 | 个 | 1 |
| 10 | 减压孔板DN６５ | 个 | 1 |
| 11 | 镀锌钢管DN６５ | 米 | 40 |
| 12 | 镀锌钢管DN50 | 米 | 12 |
| 13 | 合计 |  |  |

平原校区礼堂火灾自动报警系统设备单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 136 |
| 2 | 感温探测器 | 只 | 1 |
| 3 | 红外对射感烟探测器 | 只 | 18 |
| 4 | 消防广播 | 只 | 25 |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 45 |
| 6 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 25 |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 25 |
| 8 | 重复显示器 | 只 | 6 |
| 9 | 控制模块 | 只 | 17 |
| 10 | 电话模块 | 只 | 3 |
| 11 | 隔离模块 | 只 | 6 |
| 12 | 切换模块 | 只 | 4 |
| 13 | 广播模块 | 只 | 5 |
| 14 | 输入模块 | 只 | 14 |
| 15 | 端子箱 | 台 | 6 |
| 16 | 报警联动一体机 | 台 | 1 |
| 17 | 电话主机 | 台 | 1 |
| 18 | 广播主机 | 台 | 1 |
| 19 | 接线盒 | 个 | 380 |
| 20 | 金属软管DN20 | 米 | 50 |
| 21 | 桥架200×100 | 米 | 90 |
| 22 | 焊接钢管DN15 | 米 | 1400 |
| 23 | 焊接钢管DN20 | 米 | 3200 |
| 24 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | 米 | 2420 |
| 25 | 软导线NHRVS-2*1.5mm2 | 米 | 3080 |
| 26 | 控制电缆NHKVV-7*1.5 | 米 | 286 |
| 27 | 控制电缆NHKVV-4*1.5 | 米 | 1100 |
| 28 | 软导线NHRVV-2*1.0mm2 | 米 | 990 |

平原校区行政楼火灾自动报警系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 只 | 8 |
| 2 | 消火栓按钮 | 只 | 56 |
| 3 | 接线盒 | 个 | 70 |
| 4 | 金属软管DN20 | 米 | 40 |
| 5 | 焊接钢管DN15 | 米 | 25 |
| 6 | 焊接钢管DN20 | 米 | 850 |
| 7 | 绝缘导线NHBV-2.5mm2 | 米 | 2090 |
| 8 | 软导线WDZNRVS-2*2.5mm2 | 米 | 550 |

各楼与主控室电缆敷设设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆NHKVV22-24*1.5 | 米 | 1470 |
| 2 | 控制电缆NHKVV22-4*2.5 | 米 | 1470 |
| 3 | 焊接钢管 | 米 | 1297.8 |
| 4 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 24 | 个 | 8 |
| 5 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6 | 米 | 8 |
| 6 | 电缆沟挖填、人工开挖路面 电缆沟挖填 含建筑垃圾土 | 米3 | 22 |
| 7 | 电缆沟挖填、人工开挖路面 开挖路面(厚度mm以下) 混凝土路面 150 | 米2 | 22 |
| 8 | 电缆手孔检查井 | 个 | 16 |

消防检测费用

| 序号 | 楼宇名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公楼 | 平方 | 11229.85 |
| 2 | 图书馆 | 平方 | 24465.69 |
| 3 | 礼堂 | 平方 | 7126.96 |
| 4 | 交流中心 | 平方 | 22560.74 |