标段一：拼接屏及配套设施采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1。输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2。 LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为10级。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 ★LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 ★LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 ★LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 ★产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求； 加★项需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖制造商公章证明。 产品制造商需具有中国质量检验协会颁发的全国安防行业质量领军企业证书（提供证书复印件加盖制造商公章） | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | LCD拼接屏支架底座 | 定制 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | LCD拼接屏支架框架 | 定制 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 视频综合平台主机系统 | ★投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 ★投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 ★投标产品支持走廊模式显示功能。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 ★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 ★投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，投标产品的图像切换时间＜20ms。 ★投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 加★项需提供公安部检测报告原件或复印件加盖制造商公章证明。 产品制造商须具有国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位资质（提供证书复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 视频综合平台输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 视频综合平台输出板 | DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，支持1080p以下标准分辨率输出 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 条 | 22 |  |  |  |
| 8 | 施工 | 安装施工 | 套 | 1 |  |  |  |