教学区域无线网改造招标技术参数

一.谨学楼网络升级建设清单：

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 吞吐量：120Gbsp，最大可管理5120颗AP，8个千兆光电复用接口，8个万兆接口和2个40G接口（其中2个40G和8个10G互斥） ，配置双电源,含1024 AP授权； | 1 |  |  | H3C | 三年 |
| 3 | 汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps（官网最小值），支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位；提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口； | 1 |  |  | H3C | 三年 |
| 4 | POE接入交换机 | POE以太网交换机主机包含24个10/100/1000Base-T POE+，2个0/100/1000Base-T端口，2个1/10GE SFP+口 | 17 |  |  | H3C | 三年 |
| 5 | 高密ap | 放装高密AP，采用三射频设计，内置全向天线，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/模式，≥2个固化10M/100M/1000M电口，整机协商速率≥2Gbps | 104 |  |  | H3C | 三年 |
| 6 | 面板ap | 内置天线双频四流802.11be/ax/ac/n面板型无线接入点(5*GE+1*2.5GPSFP)-FIT | 6 |  |  | H3C | 三年 |
| 7 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 28 |  |  |  | 三年 |
| 8 | 网线 | TCL六类网线 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 施工费 | 网线铺设，设备安装，设备调试，电源线铺设等 | 125 |  |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 12芯光纤 | 700 |  |  | 包含光纤铺设熔接费和光纤跳线 |  |
| 11 | 光纤 | 48芯光纤 | 200 |  |  | 包含光纤铺设熔接费和光纤跳线 |  |
| 12 | 机柜 | 6U机柜 | 11 |  |  |  |  |
| 13 | 电源线 | rvv3*2.5电缆，阻燃 | 440 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

二.问学楼网络升级建设清单：

| 序号 | 产品名称 | 设备选型 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps（官网最小值），支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位；提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口； | 1 |  |  | H3C | 三年 |
| 2 | POE接入交换机 | POE以太网交换机主机包含24个10/100/1000Base-T POE+ ，2个10/100/1000Base-T端口，2个1/10GE SFP+口 | 7 |  |  | H3C | 三年 |
| 3 | 高密ap | 放装高密AP，采用三射频设计，内置全向天线，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/模式，≥2个固化10M/100M/1000M电口，整机协商速率≥2Gbps | 80 |  |  | H3C | 三年 |
| 6 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 18 |  |  | H3C | 三年 |
| 7 | 光纤 | 12芯光纤 | 400 |  |  | 包含光纤铺设熔接费和光纤跳线 |  |
| 8 | 网线 | TCL六类网线 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 6U机柜 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 施工费 | 网线铺设，设备安装，设备调试等 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：以上两项目各分项报价均为含税全费用价格，已包含但不限于税金、管理费、人工费、材料费、机械使用费、运输费、利润、风险费等完成本项目全部工作内容所需的一切费用。

两个区域改造共计：         元
单位（盖章）：