| 序号 | 房间名称 | 面积(㎡） | 数量 | 设计系统 | 房间设备单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大会议室 | 111/137 | 2 | 投影系统 扩声系统 |  |  |
| 2 | 92平方会议室 | 92 | 1 | 投影系统 扩声系统 |  |  |
| 3 | 88平方会议室 | 88 | 1 | 投影系统 扩声系统 |  |  |
| 4 | 57平方会议室 | 57 | 1 | 一体机系统 |  |  |
| Total (总计) |  |  |  |  |  |  |

两间大会议室

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投影显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 日立 | HCP-380X | 液晶显示板:0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 像素数:786432像素(H 1024×V 768) 分辨率:1024×768彩色像素 光亮度:3200流明 对比度(通断比):4000:1 (演示模式) 镜头:手动变焦1:1.2 灯泡:215W UHP 声音输出:16W 梯形校正:自动垂直梯形校正 电源:AC100-120V / AC220-240V 功耗:320W 工作温度:5~35℃ 输入/输出端子:RGB输入×2,HDMI端子×1,分量视频×2(RGB输入共用),S-视频×1,复合视频×1,微型立体声端子×2 ; RCA端子x2(L/R),麦克风输入×1,RGB输出×1,音频输出 RCA端子x2(L/R),USB端口 USB显示/USB鼠标控制：USB(B)×1,无PC演示/无线网络：USB(A)×2 (USB无线网卡为选购件) 控制端口:RS232C：9针D-sub端子×1 网络端口:RJ-45端子×1 外形尺寸:320×85×245mm(不包含突起部分) 重量:约3.0kg | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 音箱 | 松下RAMSA | WS-M10/CH-K | 颜色：黑色 1、驱动器：全频低音反射式扬声器12cm圆锥形全频扬声器 2、输入阻抗：8Ω ★3、频率响应：50Hz~16000Hz(-20dB)100Hz~14000Hz(-10dB) ★4、指向角：45°(水平)×45°(垂直) ★5、灵敏度：91dB(1m/1W) ★6、最大声压级：108dB；峰值声压级：114dB 7、尺寸：153(W)×250(H)×179(D)mm 8、输入端口：推压式接线端子×1 9、圆弧形的外壳设计 ★10、国内电声权威科研机构提供的检测报告 | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 混合功率放大器 | 松下RAMSA | WP-MA062CH | ★4通道调音和功放一体化，2U尺寸，可在定压、定阻形式转换 ★1、定功率输出：60W×2（8Ω连续输出）/100V60W×2（167Ω）） ★2、100V并联连接时:120W×1（83Ω） 3、频率响应：50Hz～20kHz ★4、两路MIC输入，两路LINE输入 5、正面线路输入：-10dB*1（线路1正面VR兼用）立体声φ3.5微型插座 ★6、输出端子：螺钉式端子台和可拆卸式连接器（凤凰插） 7、尺寸：420mm（宽）×88mm（高）×250mm 8、重量：6.1kg ★9、提供产品3C认证 ★10、国内电声权威科研机构提供的检测报告 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 桌面型无线话筒 | 松下 | WX-4600/CH | ★1.桌面型无线话筒。 2.传输频率:780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 3.震荡方式:水晶控制PLL频率合成 4.调制方式:电抗调制方式 ★5.有效距离:约30m（室外） 6.话筒颈部可灵活弯曲调节高低朝向。 7.小巧型台座，带电源开关。 8.全金属结构. 9.LED显示电池剩余电量。 10.使用1节5号电池，连续使用时间≥20小时。 ★11.国家无委会颁发的使用证书。 | 6 | 支 |  |  |
| 5 | 双频无线接收机 | 松下 | WX-R802A/CH | 1.采用UHF频带。 ★2.内置PLL无线接收器，可调节30个频点。 3.双频道，可无线接驳2只无线话筒。 4.双天线双接收模块的分集式无线接收器。 5.可分别调节两个频道音量。 ★6.一路音频输出端口，一路音频输入端口。 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 机柜 |  | 定制 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 系统集成 | 国标 | 国标 | 线材、辅料安装、调试、运输费 | 1 | 批 |  |  |
| 设备费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

92平方会议室

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投影显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 日立 | HCP-380X | 液晶显示板:0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 像素数:786432像素(H 1024×V 768) 分辨率:1024×768彩色像素 光亮度:3200流明 对比度(通断比):4000:1 (演示模式) 镜头:手动变焦1:1.2 灯泡:215W UHP 声音输出:16W 梯形校正:自动垂直梯形校正 电源:AC100-120V / AC220-240V 功耗:320W 工作温度:5~35℃ 输入/输出端子:RGB输入×2,HDMI端子×1,分量视频×2(RGB输入共用),S-视频×1,复合视频×1,微型立体声端子×2 ; RCA端子x2(L/R),麦克风输入×1,RGB输出×1,音频输出 RCA端子x2(L/R),USB端口 USB显示/USB鼠标控制：USB(B)×1,无PC演示/无线网络：USB(A)×2 (USB无线网卡为选购件) 控制端口:RS232C：9针D-sub端子×1 网络端口:RJ-45端子×1 外形尺寸:320×85×245mm(不包含突起部分) 重量:约3.0kg | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 音箱 | 松下RAMSA | WS-M10/CH-K | 颜色：黑色 1、驱动器：全频低音反射式扬声器12cm圆锥形全频扬声器 2、输入阻抗：8Ω ★3、频率响应：50Hz~16000Hz(-20dB)100Hz~14000Hz(-10dB) ★4、指向角：45°(水平)×45°(垂直) ★5、灵敏度：91dB(1m/1W) ★6、最大声压级：108dB；峰值声压级：114dB 7、尺寸：153(W)×250(H)×179(D)mm 8、输入端口：推压式接线端子×1 9、圆弧形的外壳设计 ★10、国内电声权威科研机构提供的检测报告 | 2 | 只 |  |  |
| 2 | 混合功率放大器 | 松下RAMSA | WP-MA062CH | ★4通道调音和功放一体化，2U尺寸，可在定压、定阻形式转换 ★1、定功率输出：60W×2（8Ω连续输出）/100V60W×2（167Ω）） ★2、100V并联连接时:120W×1（83Ω） 3、频率响应：50Hz～20kHz ★4、两路MIC输入，两路LINE输入 5、正面线路输入：-10dB*1（线路1正面VR兼用）立体声φ3.5微型插座 ★6、输出端子：螺钉式端子台和可拆卸式连接器（凤凰插） 7、尺寸：420mm（宽）×88mm（高）×250mm 8、重量：6.1kg ★9、提供产品3C认证 ★10、国内电声权威科研机构提供的检测报告 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 桌面型无线话筒 | 松下 | WX-4600/CH | ★1.桌面型无线话筒。 2.传输频率:780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 3.震荡方式:水晶控制PLL频率合成 4.调制方式:电抗调制方式 ★5.有效距离:约30m（室外） 6.话筒颈部可灵活弯曲调节高低朝向。 7.小巧型台座，带电源开关。 8.全金属结构. 9.LED显示电池剩余电量。 10.使用1节5号电池，连续使用时间≥20小时。 ★11.国家无委会颁发的使用证书。 | 4 | 支 |  |  |
| 5 | 双频无线接收机 | 松下 | WX-R802A/CH | 1.采用UHF频带。 ★2.内置PLL无线接收器，可调节30个频点。 3.双频道，可无线接驳2只无线话筒。 4.双天线双接收模块的分集式无线接收器。 5.可分别调节两个频道音量。 ★6.一路音频输出端口，一路音频输入端口。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 机柜 |  | 定制 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 系统集成 | 国标 | 国标 | 线材、辅料安装、调试、运输费 | 1 | 批 |  |  |
| 设备费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

88平方会议室

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投影显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 日立 | HCP-280X | 液晶显示板:0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 像素数:786432像素(H 1024×V 768) 分辨率:1024×768彩色像素 光亮度:2700流明 对比度(通断比):4000:1 (演示模式) 镜头:手动变焦1:1.2 灯泡:215W UHP 声音输出:16W 梯形校正:自动垂直梯形校正 电源:AC100-120V / AC220-240V 功耗:320W 工作温度:5~35℃ 输入/输出端子:RGB输入×2,HDMI端子×1,分量视频×2(RGB输入共用),S-视频×1,复合视频×1,微型立体声端子×2 ; RCA端子x2(L/R),麦克风输入×1,RGB输出×1,音频输出 RCA端子x2(L/R),USB端口 USB显示/USB鼠标控制：USB(B)×1,无PC演示/无线网络：USB(A)×2 (USB无线网卡为选购件) 控制端口:RS232C：9针D-sub端子×1 网络端口:RJ-45端子×1 外形尺寸:320×85×245mm(不包含突起部分) 重量:约3.0kg | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 功率调音接收一体化 | 松下 | WS-X77/CH | 1. 产品类型：内设功放、调音、音箱、接收一体化 需现场带样机演示, 2. UHF频带。 3. 内置PLL无线接收器，双频道，可无线接驳2只无线话筒。 4. 内置2个以上输入端口，1个输出端口。 5. 内置60W功率放大器，声压＞110dB/m。 6. SCWG号角型宽广空间范围技术。 7. 可吊装，可支架。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 手持型无线话筒 | 松下 | WX-4220/CH | ★1.手持无线话筒。 2.传输频率:780.125MHz～783.750MHz，30频点中的1个频点 3.震荡方式:水晶控制PLL频率合成 4.调制方式:电抗调制方式 ★5.有效距离:约30m（室外） 6.动圈式咪头。 ★7.音响用氨甲酸胝，减少霉变和细菌滋生。 8.ABS外壳，减轻重量，抗摔损。 9.使用1节5号电池，连续使用时间>10小时。 ★10.国家无委会颁发的使用证书。 | 2 | 支 |  |  |
| 8 | 系统集成 | 国标 | 国标 | 线材、辅料安装、调试、运输费 | 1 | 批 |  |  |
| 设备费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

57平方会议室

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | 东方中原 | 65寸 | (一) 基本配置 1. ★显 示 屏：65英寸，原装进口液晶LED（A规屏），显示比例(16：9)，分辨率≥1920×1080，可视角度≥178°； 2. ★触摸技术：红外技术，支持 6笔同时书写，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能。 3. 接口要求： USB输入≥2个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。提供TOUCH USB、HDMI、USB等前置接口，方便用户使用外接设备。 4. 前置按键：前面板具备音量、频道、电源等8个以上功能按键，支持一键开机/关机。 5. 屏幕校准定位: 支持4点、5点、9点、16点等多种方式； 6. 物理快捷健：提供双边、每边18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。 7. ★屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。 8. 材质结构：采用高强度铝合金结构，表面为烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全。 (三) 安卓系统功能 1. 前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。 2. 支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)的批注和保存功能，以及确保双边物理快捷键以及各种手势的正常使用，例如用拳头可以实现擦除功能，防止用户因windows电脑故障无法展开教学。 3. 支持电视信号功能菜单（例如音量调节、信道选择等）的触控设置操作。 4. 支持一体机在安卓系统下的触摸框定位和物理快捷键使用。 5. 支持在windows系统或安卓系统通用的定位程序，也就是只需要在任一系统定位后，另一个系统无需定位。 6. 在安卓系统下支持6点以上书写批注。 7. 支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能，并通过触摸实现激活功能。 8. ★实现在安卓系统下可以批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件等功能。 (四) 白板软件功能 1. 软件支持语言：支持简体、繁体、英语、蒙古文、藏语、西班牙、俄语等多种语言版本。 2. 中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。 3. 提供不少于8种笔，如普通笔、荧光笔、毛笔书、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调写功能，提供学科绘图功图，图形可智识别，可支持手写识别。 4. 对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、导出为图片、超链接等编辑。可对白板页面内单个对象用两只手指缩放和旋转，可对绘制的几何图形实现顶点拉伸和重新编辑形状。 5. 学科绘图：能按学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。 6. 学科工具：随机点名、汉语拼音、英语词典、三角函数图像、光学实验、元素周期表、乐器工具、几何工具等教学常用工具；涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、音乐等学科，超过30个以上学科工具。 7. 图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅；提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。 8. 配套教学资源：配备8G以上单机精品教学资源库，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。 9. 配套试题工具：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。 10. 仿真实验工具：并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与液晶触摸一体机教学完美结合；实验包括幼儿实验、初高中物理、化学、生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。 11. PPT/Word标注和保存：能使用白板软件直接打开PPT文件进行演示，并且保留PPT原来的动态页面过渡效果。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不会错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。 (五) 移动授课功能 1. 支持各种移动终端（windows或安卓或苹果的平板、手机等）在无须安装插件情况下可通过无线网络同步显示一体机windows屏幕内容。 2. 支持移动终端扫描一体机上软件显示的二维码实现与一体机的连接。 3. 支持多个以上移动终端同时显示一体机屏幕内容。 4. 支持使用移动终端对一体机进行多点触控操作，例如多笔书写、翻页、手势识别等。 5. 移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。 (六) 企业及产品资质 （以下资质必须提供证明材料） 1. 产品通过国际ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，产品生产制造商通过了高新技术企业、软件企业认定认证。 2. 产品生产制造商具有中国教育装备行业协会钻石会员证书。 3. 产品生产制造商具有教育行业最受欢迎品牌奖。 4. 提供国家信息中心电子白板软件检测报告、教育部教学仪器设备产品质量检测中心质量检测报告。 5. 软件资质：要求白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验软件与液晶触摸一体机为同一品牌，须提供白板软件、教学资源库、试题工具、仿真实验软件（包含中学、小学、幼儿）的著作权证书（加盖厂家公章），以证明软件的合法知识产权，方便后续软件统一升级。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 系统集成 | 国标 | 国标 | 线材、辅料安装、调试、运输费 | 1 | 批 |  |  |