附件一：物品参数

- 垫层：室内垫层  100mm厚；

- 基础垫层：100mm厚，宽出放脚100

- 承台：2500*2500,300/200，X&Y：直径为14的三级螺纹钢筋间距200

- 外墙基础砖：240厚红砖

- 外墙基础QL：240*200， 4根直径12的三级螺纹钢筋 ，箍筋为直径为6的一级钢筋间距200

- KZ：600*600，12根直径为20的三级螺纹钢筋  箍筋为8的三级螺纹钢 间距100/200(4*4)

- 6.KL：250*700  3根直径为20的三级螺纹钢  4根直径为20的三级螺纹钢筋  箍筋为直径为8的三级钢筋间距100/200(2)

- 7.顶板：120厚现浇顶板

- 8.外墙填充墙：240厚小红砖

- 9.电缆沟盖板：100厚混凝土盖板，内配双向100厚混凝土盖板  内配双向直径为8的三级螺纹钢筋间距200