附件1、

| 柴油发电机组 |  | 300KW柴油发电机组主要技术参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机组型号(产地) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机组常用/备用功率 |  | 常用300KW 备用330KW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输出电压（VAC） |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 输出电流（Amp） |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
|  |  | 100%负荷 连续运行时 |  | 燃油消耗率L/h |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 机油消耗率g/kwh |  |  |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 噪声dB（A）LP7m |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 外形尺寸 |  | 长×宽×高（mm） |  |  |  | 2.9*1.1*1.8 |  |  |
|  |  | 净重（Kg） |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 柴油发动机 |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柴油机功率常用/备用功率KW |  |  |  |  |  | 350KW |  |  |
|  |  | 缸 数 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 额定转数 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  |  | 缸径×行程（mm） |  |  |  |  |  | 135*150 |  |  |
|  |  | 冷却方式 |  |  |  |  |  | 水冷 |  |  |
|  |  | 启动方式 |  |  |  |  |  | 24V蓄电池启动 |  |  |
|  |  | 调速方式 |  |  |  |  |  | 电子调速 |  |  |
|  |  | 机油容量L |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  | 冷却水容量L |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 额定电压（VAC） |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | 额定功率因数 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |
|  |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 三相四线 |  |  |
|  |  | 稳态电压调整率 |  |  |  |  |  | 0～5% 可设定 |  |  |
|  |  | 瞬态频率调整率 |  |  |  |  |  | 0—5%可设定 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油发电机组 |  | 500KW柴油发电机组技术参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组型号(产地) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组常用/备用功率 |  | 常用500KW 备用550KW |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输出电压（VAC） |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  | 输出电流（Amp） |  |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  | 100%负荷 连续运行时 |  | 燃油消耗率L/h |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 机油消耗率g/kwh |  |  |  | 0.13 |  |
|  |  |  | 噪声dB（A）LP7m |  |  |  |  |  | 115 |  |
|  |  |  | 外形尺寸 |  | 长×宽×高（mm） |  |  |  | 3.5*1.5*2.15 |  |
|  |  |  | 净重（Kg） |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  | 柴油发动机 |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柴油机功率常用/备用功率KW |  |  |  |  |  | 550KW |  |
|  |  |  | 缸 数 |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 额定转数 |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  |  | 缸径×行程（mm） |  |  |  |  |  | 135*150 |  |
|  |  |  | 冷却方式 |  |  |  |  |  | 闭式水冷 |  |
|  |  |  | 启动方式 |  |  |  |  |  | 24V蓄电池启动 |  |
|  |  |  | 调速方式 |  |  |  |  |  | 电子调速 |  |
|  |  |  | 机油容量L |  |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  | 冷却水容量L |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定电压（VAC） |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  | 频率（Hz） |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  | 额定功率因数 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 三相四线 |  |
|  |  |  | 稳态电压调整率 |  |  |  |  |  | 0～5% 可设定 |  |
|  |  |  | 瞬态频率调整率 |  |  |  |  |  | 0—5%可设定 |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |