- 三全学院平原校区行政楼3楼报告厅多媒体

- 设备清单

- 以下所有品牌及型号只做参数参考，可以提供其它品牌，主要技术要求需要满足参考型号要求。

- 一、视频背投系统技术配置

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程投 影机 | 爱普生 CB-G6150 | 2 | 只 |  |  | 技术类型0.79英寸，亮度6500流明；对比度5000:1；两路不同来源的信号可在同一画面同时显示,也可以切换到画中画模式，即在主画面上显示一个子窗口。子窗口可以显示在主画面的任意位置，有效扩大可用面积。支持6 种镜头可选。 |
| 超短焦 镜头 | 爱普生 原装 | 4 | 只 |  |  | 超短焦原装镜头 |
| 背投幕布 | 红叶 定制 | 2 | 只 |  |  | 屏幕颜色：灰色 投影方式：背投，阻燃：（UL94 V-0级）。无基色树脂环保材料，抗拉、抗弯强度较高，抗冲击性强， 100%还原投影色彩。 |
| 吊架、辅材 | 国标配套 | 1 | 台 |  |  | 国标 |
| 总计：含安装、运费、税费 |  |  |  |  |  |  |

- 二、音频系统技术配置单

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主扩全频音箱 | BOB AUDIO QS6.2 | 2 | 只 |  |  | 进口单元，2*6.5寸低音,1*1.33寸高音,频响:80Hz—20KHz,灵敏度：90dB,最大声压级:102dB,扩散角度(H×V): 90°×40°,阻抗:4Ω,额定功率:150W |
| 辅助全频音箱 | BOB AUDIO QS6.1 | 4 | 只 |  |  | 进口单元，1*6.5寸低音,1*1.33寸高音,频响:90Hz—20KHz,灵敏度：89dB,最大声压级:100dB,扩散角度(H×V): 90°×90°,阻抗:8Ω,额定功率:100W |
| 墙角吊挂式低音补偿音箱 | BOB AUDIO QS2.0 | 2 | 只 |  |  | 进口单元，2*10寸低音,频响:50Hz—200Hz,灵敏度：98dB,最大声压级:122dB,扩散角度(H×V): 90°×40°,阻抗:4Ω,额定功率:400W |
| 主扩功放 | BOB AUDIO ES450 | 1 | 台 |  |  | 2×450W/8Ω,开关电源功率放大器,频率响应:20HZ-20KHZ,总谐波失真:<0.03%,信嗓比:>106dBA,阻尼系数:>200,分离度:>60dB,转换速率：>20V/IS,输入灵敏度:0.77/1V/32DB |
| 辅助功放 | BOB AUDIO ES450 | 1 | 台 |  |  | 2×450W/8Ω,开关电源功率放大器,频率响应:20HZ-20KHZ,总谐波失真:<0.03%,信嗓比:>106dBA,阻尼系数:>200,分离度:>60dB,转换速率：>20V/IS,输入灵敏度:0.77/1V/32DB |
| 低音功放 | BOB AUDIO ES450 | 1 | 台 |  |  | 2×450W/8Ω,开关电源功率放大器,频率响应:20HZ-20KHZ,总谐波失真:<0.03%,信嗓比:>106dBA,阻尼系数:>200,分离度:>60dB,转换速率：>20V/IS,输入灵敏度:0.77/1V/32DB |
| 调音台 | ALESIS TGM122F | 1 | 台 |  |  | 12路输入，60mm进口推子，具有8路单声和2路立体声通道，并且具有分组式幻象电源开关， 100Hz 到8kHz的中频扫描 |
| 处理器 | DB-MARK DP26 | 1 | 台 |  |  | 2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz; 提供USB和RS485接口可连接电脑 |
| 均衡器 | DB-MARK EQ231 | 1 | 台 |  |  | 带III类型降噪均衡，<0.01% (1 kHz,在中间位置)频率响应：20Hz-20KHz(+/-0.3dB)，输入平衡20KΩ非平衡15KΩ，高通滤波40HZ，低通16KHZ。衰减±12dB、带低切。 |
| 会议话筒 | LERBOL CM818 | 6 | 只 |  |  | 电容式，带灯环指示，随时查看话筒开启状态，供电方式采用48V幻象供电或干电池供电两种方式。 |
| 无线手持话筒 | YMIOO BR300 | 1 | 套 |  |  | 一拖二真正分集式双接收无线系统；高强度轻质材料坚固耐用；LCD液晶显示器，显示频率信息；音频输出电平可调；红外自动对频；高效率的辐射和导频设计；抗干能力强； |
| 智能混音器 | LERBOL CM8800 | 1 | 台 |  |  | 八声道麦克风每声道的输入及总输出均可个别选择为麦克风电平或LINE电平，每声道可个别设定优先顺序，在优先设定声道发言时，其他声道的发言将自动衰减，自动增益调整。 |
| 反馈抑制器 | DBX AFS2 | 1 | 台 |  |  | 2声道，2×12波段，24比特反馈抑制器/参数型均衡器, 能立刻识别反馈频率并生成一个窄带陷波滤波器, 来抵消反馈频率。 |
| 电源管理器 | MAIWEIS MR802 | 1 | 台 |  |  | 20A电源滤波，带电压显示，10路万用电源插座输出；时序电源控制，可以多台联控 |
| 设备机柜 | 图腾 | 1 | 架 |  |  | 前钢化玻璃门，后网门，带风扇散热 |
| 音箱线 | 秋叶原 | 100 | 米 |  |  | 低烟无卤，2*2.5mm2多芯软铜线，优质进口PVC，高纯度无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘 |
| 信号线 | 秋叶原 | 200 | 米 |  |  | 低烟无卤，2*0.35mm2,128编织网，优质进口PVC，高纯度无氧铜（OFC）导体 |
| 安装辅材 | 标准 | 1 | 套 |  |  | 国标配套 |
| 合 计含安装、运费、税费 |  |  |  |  |  |  |