## 存储配置清单

| 产品名称 | 配置描述 | 台数 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏杉MS2520f | MS2520f存储控制器单元（双控制器，含16GB缓存，含2个GE接口、8个8Gb FC接口，含MS2000存储系统管理软件，含CallHome软件，含3年基本维保） | 套 | 1 |  |
|  | 600GB 10000转SAS磁盘驱动器，适用于DSU1625磁盘柜 | 套 | 12 |  |
|  | 含1.8TB 10000转SAS磁盘驱动器 | 套 | 4 |  |
|  | 宏杉开放数据存储平台软件-MS2000存储系统管理软件(支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能） | 台 | 1 |  |
|  | 滑轨配件（结构成套件-MS4.150.0002MX-3U缩滑道） | 套 | 1 |  |
|  | 15M 光纤线缆（多模，LC-LC） | 对 | 10 |  |
|  | 安装服务 | 次 | 1 |  |
| 配件 | HBA卡 ,FC 8GB | 个 | 3 |  |
|  | 8GB FC光纤模块 | 个 | 10 |  |

产品参数

| 指标项目 |  | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 体系架构 | ★配置冗余双控，Active-Active模式 |
|  | 前端主机接口 | ★配置接口1Gb iSCSI≥8个和8Gb FC≥8个； 支持8Gbps FC、16Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、40Gbps iSCSI等主机接口，提供官网截图，加盖原厂章； |
|  | 后端硬盘接口 | 配置后端磁盘通道≥4个，SAS3.0规范，总带宽≥192Gb； |
|  | 支持主机数量 | 支持≥2048台主机，含多路径软件支持，未来增加任意平台、任意主机，不需要再支付相应的授权许可费； |
| 缓存 | 缓存 | ★配置缓存≥16GB（缓存不包含任何性能加速模块，SSD Cache等）； |
|  | 缓存保护 | 支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存; |
| 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★配置1.8TB 10000转SAS硬盘≥4块和600GB 10000转SAS盘≥12块；系统支持最大硬盘数≥316块 |
|  | 磁盘混插 | 支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘； |
| 硬盘安全管理 | RAID类型 | 支持RAID 0、1、10、5、6等； |
|  | 硬盘缓上电 | 支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； |
|  | 高级RAID技术 | ★单台设备支持3块及以上硬盘发生整盘永久性故障容忍度，支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不得超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不得超过20分钟。提高数据重建的效率，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂章。 |
| 兼容性 | 主机操作系统 | 支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等主流操作系统； |
| 软件特性 | 双活 | 不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，即可支持双存储双活功能，两台存储阵列可以实现同时读写功能；任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断；任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断； |
|  | 快照 | 支持基于时间点的数据快照功能，单个LUN支持快照数≥2048个，有效预防各种软故障的发生； |
|  | 复制 | ★支持基于IP的远程复制功能，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备； |
|  | 热点数据分层 | 支持热点数据分层功能，系统自动将动态热点数据提升至固态硬盘中，以解决动态数据热点的性能问题; |
|  | 自动精简配置 | ★配置自动精简配置，基于ICMT的自动精简配置技术，统筹动态分配存储资源; |
| 运维软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发； |
|  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 全面支持IPv6 | ★配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。（提供官网截图，加盖原厂鲜章）； |
| 维保服务 | 原厂维保 | 提供原厂商三年质保及原厂上门服务； |
|  | 授权 | ★投标时提供原厂商针对该项目授权书及售后服务承诺函，加盖原厂鲜章； |
| 基础要求 | 厂商资质 | ★原厂商具备全球网络存储工业协会（SNIA）投票会员资格；（提供SNIA官网查询截图，加盖原厂章） |
|  | 非OEM品牌 | 国内知名品牌，拥有自主知识产权的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌； |