附件：招标参数

备注：办公楼

摄像机共72台

其中室内半球58台（一层16台室内半球，2层、3层和4层每层14台摄像机）；

室外枪机共计：9台；

5个球机（其中2台在基础医学楼后，停车场）；2个室内球机

3台24口POE交换机 1台12口POE 交换机

备注：风雨操场配楼及停车场

共设计33台摄像机 其中1台球机（看配楼对面停车场）

8台室外枪机（配楼周边场地及大门窗户）

25台室内枪机（瞭望台4层1台，8层3台，1层9台对室内走廊、门口、楼梯还有天井，2层7台对走廊、楼梯，三层5台对走廊、楼梯）

1台24口POE交换机 , 1台12口POE交换机

备注：风雨操场

风雨操场公设计26台摄像机，其中12台球机（5台室外操场，2台看台，2台室外大门，3台室内球场）

14台枪机（6台一楼走廊，4台2楼走廊，4台室外）

一台24口POE交换机 一台12口POE 交换机

视频监控工程清单

| 三全学院新校区综合楼及风雨操场安防监控项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 品牌型号 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 室内枪机 | 300万像素 海康威视DS-2CD223Z-L3 | ★分辨率可达3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像；采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿★采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离不低于30米；★ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控★可支持PoE供电功能；支持3D数字降噪支持双码流,支持手机监控★符合IP66级防尘防水设计,可靠性高支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，产品制造商具备2012年全国警用装备十佳品牌，具备中国软件行业协会颁布的AAA证书，不能满足者视为无效投标。 | 39 | 台 |  |  |
| 2 | 室外枪机 | 300万像素 海康威视DS-2CD223Z-L5 | ★分辨率可达3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像；采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活，逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿★采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离不低于50米；★ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控★可支持PoE供电功能；支持3D数字降噪，支持双码流,支持手机监控★符合IP66级防尘防水设计,可靠性高支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，产品制造商具备2012年全国警用装备十佳品牌，具备中国软件行业协会颁布的AAA证书，不能满足者视为无效投标。 | 17 | 台 |  |  |
| 3 | 室内半球 | 300万像素 海康威视DS-2CD233Y-L | ★分辨率可达3M(2048×1536)@15fps,可输出1080p实时图像；★采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米；ICR红外滤片式自动切换；★支持POE供电，支持数字宽动态；符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；★支持ONVIF,PSIA,CGI协议；★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，产品制造商具备2012年全国警用装备十佳品牌，具备中国软件行业协会颁布的AAA证书，不能满足者视为无效投标。 | 58 | 台 |  |  |
| 4 | 室内球机 | 300万像素 海康威视DS-2DE418X-A | ★采用1/2.8” 逐行扫描 CMOS，图像清晰，最大分辨率达1920X1080@30fps★支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI和PSIA协议接入支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大支持多语言IE界面及操作提示功能，用户界面友好支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失支持防雷、防浪涌、防突波支持IK10 防暴支持 POE （802.3af）★水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°,无监视盲区水平预置点速度最高可达160°/s, 垂直预置点速度最高可达120°/s水平键控速度为0.1°-160°/s, 垂直键控速度为0.1°-120°/s支持256个预置位★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，产品制造商具备2012年全国警用装备十佳品牌，具备中国软件行业协会颁布的AAA证书，不能满足者视为无效投标。 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 红外智能球 | 300万像素 海康威视DS-2DE718X-A | /3" Progressive Scan CMOS，分辨率不低于1920x1080；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不低于100m；内置热处理及除雾系统；支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入；★20倍光学变倍，支持3D数字降噪、数字宽动态功能；支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.01Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR；支持多种网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE；支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘；IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波。 | 17 | 台 |  |  |
| 6 | 枪机支架 | DS-1212ZJ | 壁装支架 | 62 | 个 |  |  |
| 7 | 球机支架 | DS-1601ZJ | 壁装支架 | 17 | 个 |  |  |
| 8 | NVR存储设备 | 海康威视DS-8632N-ST | ★32路200M接入带宽2U普通机箱★8个SATA接口1个HDMI、1个VGA接口2个USB2.0接口，1个USB3.0接口2个千兆网口★6路1080p解码，支持500W高清视频解码 | 5 | 台 |  |  |
| 9 | 监控专用硬盘 | 西数3T监控专用硬盘 | 3T监控专用硬盘 | 40 | 块 |  |  |
| 10 | 平台软件扩容授权 | 海康威视iVMS-7000 | 原有海康威视监控系统软件追加200路软件扩容授权 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 服务器 | 海康威视IS-VSE2030B | E3-1230 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/500W(1+1)/导轨/面板/2U★要求：须和摄像机、网络存储设备、解码器及管理平台同一品牌。 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 光纤收发器 |  | 千兆光纤收发器 | 12 | 对 |  |  |
| 13 | 24芯光纤 |  | 国标 | 2100 | 米 |  |  |
| 14 | 弱电防水箱 |  | 定制 | 12 | 个 |  |  |
| 15 | ODF架 |  | 24口 | 4 | 个 |  |  |
| 16 | 机柜 |  | 0.6豪华机柜 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 机柜 |  | 0.35豪华机柜 | 3 | 个 |  |  |
| 18 | 光纤跳线 |  | FC-LC | 24 | 条 |  |  |
| 19 | 终端盒 |  | 8口 | 6 | 个 |  |  |
| 20 | 超六类网线 |  | 国标超六类网线 | 49 | 箱 |  |  |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国标2*1.5电源线 | 1200 | 米 |  |  |
| 22 | 水晶头 |  | 六类水晶头 | 5 | 盒 |  |  |
| 23 | 摄像机立杆 |  | 定制4米 | 6 | 个 |  |  |
| 24 | 辅材 |  | 线槽、插座、控开、线管 镀锌管等 | 1 | 批 |  |  |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

要求：

不允许架空线缆，所有线缆要求埋地（防腐，防水，防鼠咬）或走弱电井，弱电井不通地方费用自付室内枪机是在配楼和风雨操场的室内用的，这两个楼走廊都没有吊顶，室内半球是在综合楼用的，室内智能球是在综合楼大厅用的，球机是在操场和看台的大厅用的。还有在配楼北部，基础医学楼北部用来监控停车场。其中操场需要用光纤传输，距离比较远。操场的摄像机电源线和信号线全部地埋，工程量较大。光纤使用:配楼到核心交换机，看台到核心交换机，综合楼到核心交换机，操场球机到看台弱电井。

视频监控网络清单

|  | 名称 | 品牌型号 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 锐捷RG-S2928G-24P | ★交换容量≥250Gbps，转发性能≥50Mpps；★固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28；支持满负荷对外370W的供电功率；配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个；支持固化电源，减少单点故障，便于维护；支持IPv4和IPv6的三层路由；★支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，须提供国家权威机构测试报告复印件，并加盖原厂商授权章支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性；所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性；符合国家低碳环保等政策要求，支持802.3az高效节能以太网络技术（EEE）；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；★所投设备须与学校现有身份认证系统联动，实现安全认证功能；须提供中华人民共和国工信部出具的入网许可证复印件，并加盖原厂商授权章；★为方便管理，所投设备须与核心交换机统一品牌；本次配置7台；每台部署1块千兆单模光模块； | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 交换机 | 锐捷RG-S2928G-12P | ★交换容量≥250Gbps，转发性能≥50Mpps；★固化10/100/1000M以太网端口≥12（支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28；支持满负荷对外370W的供电功率；配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个；支持固化电源，减少单点故障，便于维护；支持IPv4和IPv6的三层路由；★支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，须提供国家权威机构测试报告复印件，并加盖原厂商授权章支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性；所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性；符合国家低碳环保等政策要求，支持802.3az高效节能以太网络技术（EEE）；支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP；★所投设备须与学校现有身份认证系统联动，实现安全认证功能；须提供中华人民共和国工信部出具的入网许可证复印件，并加盖原厂商授权章；★为方便管理，所投设备须与核心交换机统一品牌；本次配置7台；每台部署1块千兆单模光模块； | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 核心交换机扩容 | 锐捷M8600-24SFP/12GT-EC | 端口要求：★千兆SFP光口≥24,千兆电口≥12； 其他要求：★须与现有核心交换机兼容； 配置要求：本次配置1块；部署8块千兆单模光模块； | 1 | 块 |  |  |
| 4 | 光模块 | 锐捷Mini-GBIC-LX | 千兆光模块 | 18 | 台 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其中办公楼4台，24口POE交换机3台，12口POE 交换机1台；风雨操场配楼及停车场2台，24口POE交换机1台，12口POE交换机1台；风雨操场2台，24口POE交换机1台，12口POE交换机1台；监控中心1台24P。