附件：

正学楼购置多媒体设备清单

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投 影 机 | 爱普生、NEC、 明基 | 1、分辨率：标准1024X768输出分辨率 2、色彩亮度：≥ISO21118标准3500流明 *3、LCD：≥0.63"LCDX3,含微透镜技术 *4、对比度：≥10000：1 5、变焦比：≥1.2倍光学变焦 *6、梯形校正：自动梯形校正水平垂直双方位 *7、开关机：直接开关机即时关机功能,即关即拔，关机冷却时间0秒 *8、接口：VGA输入接口 ,一路S-VIDEO接口, 模拟RGB 1路、 二路USB接口 *9、A/V mute 滑盖：关闭滑盖，自动进入A/V mute模式 进入低噪音模式。 10、灯泡：230W长效冷光源节能环保灯泡，使用寿命标准亮度模式下≥5000小时,节能模式≥6000小时 11、功率：正常模式工作功率≤270W，待机功率≤0.47W *12、无PC投影：无需连接电脑，投影机可直接读取USB存储设备 *13、USB投影：使用USB线连接代替传统数据线，直接投影，方便使用 14、其他：有防盗装置，快速四角调节 无PC演示 | 7 | 台 |  |  |
| 2 | 音 箱 | 湖山、 飞利浦、漫步者 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感。采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面，符合流行潮流，与白色小孔钢网罩浑然一体 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 3、 听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声。 4、额定阻抗： 8Ω ； 5、额定功率： 60W； 6、最大功率： 120W ； 7、有效频率范围（-6dB）： 50 Hz -18KHz； 8、灵敏度： 90dB /w/m ； 9、连续声压级： 107dB； 10、最大声压级： 113dB ； 11、单元规格： LF:6.5"×1； HF:3"×1（丝膜高音）； 12、净尺寸（宽×高×深）： 211×344×193 ； 13、净重： 3.8Kg | 7 | 对 |  |  |
| 4 | 功 功放 放 | 湖山、 博士、 丽声 | 1、二组音源输入，二路话筒输入。 2、 一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。 4、 话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。 6、话筒插口自带+6V幻像直流电源。 7、 额定功率：立体声2×60W/8Ω ； 8、 频率响应： 线路20Hz-20KHz ±3dB； 话筒80Hz-16KHz ±3dB。 9、额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB。 10、音调特性： 线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB。11、 线路输出： L/R ≥+3dB，SW ≥+5dB。 12、 失真度 ≤0.3%。 13、信噪比（A计权）： ≥80dB。 14、额定电源电压 ：交流220V /50Hz。 15、净尺寸（宽×高×深）： 430×110×340。 16、净重： 8.0Kg | 7 | 台 |  |  |
| 5 | 鹅颈话筒 | 湖山、 天龙、 奇声 | 1、 金属鹅颈咪管，减少附加噪声； 2、外置电源或aa电池供电； 3、咪管带红色光环指示灯； 4、换能方式：电容式； 5、 指 向 性：心形单指向； 6、灵 敏 度：-43dB±3dB； 7、频率响应：60Hhz-16KHz； 8、 输出阻抗：2KΩ±15%； 9、 供电方式：2支AAA电池或DC48V幻像供电 | 7 | 支 |  |  |
| 6 | 无线话筒 | 湖山、 得胜、 索尼 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、 特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、 发射器采用9v层又叠电池供电； 5、 频率控制：石英锁定； 6、接收频率范围： VHF频段 160MHz-190MHz 190MHz-220MHz，220MHz-270MHz； 7、最佳有效使用距离： 50m； 8、最大偏移度： ±15kHz； 9、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c)； 10、 S/N比:＞100dB；11、 T.H.D: ＜0.5%； 12、频响范围： 80Hz-16KHz； 13、谐波干扰比：＞80dB； 14、发射功率：≤10mW； 15、发射机电源： 1只9V层叠式电池； 16、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 17、灵敏度：输入10-15dBuv时, S/N: ＞70dB； 18、机箱尺寸： 207*420*44mm;； 19、 国际标准19寸面板输出插座： XLR平衡式及P型不平衡式； 20、 输出强度： -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 21、不平衡式副谐波：＞-50dBc； 22、 接收机电源： DC 20V=250mA(安全标准:CCC) | 7 | 套 |  |  |
| 7 | 计算机 | 联想、 方正、 戴尔 | G3320/4G/500/DVDRE/19”液晶 | 7 | 台 |  |  |
| 8 | 机柜 | 道凸、 三达、 通纳 |  | 7 | 台 |  |  |
| 9 | 电动幕布 | 红叶、 三星、 易用 |  | 7 | 台 |  |  |
| 10 | 附助材料 |  | 施工安装，音箱线，电源、线线，VGA线、线槽等 | 7 | 批 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |