| 双回路自动切换工程材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 智能真空断路器（带电动隔离开关） | ZW-32 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 断路器试验 |  | 次 | 1 |  |  |
| 3 | 隔离开关采购安装调试（含固定支架绝缘胶套） | HGW9 | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 微机保护装置需安全闭锁功能（看门狗） | AM6系列 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 双侧线路自动切换装置试验调试 |  | 次 | 2 |  |  |
| 6 | 户外PT（含电压电流互感器支架） | YDJ-10KV | 组 | 2 |  |  |
| 7 | PT试验 |  | 次 | 2 |  |  |
| 8 | 混凝土电杆 | 12m | 根 | 1 |  |  |
| 9 | 避雷器 | HY5WX | 组 | 4 |  |  |
| 10 | 避雷器试验 |  | 次 | 4 |  |  |
| 11 | 避雷器下引线 | 接地50mm铜线 | 米 | 30 |  |  |
| 12 | 避雷器接地试验 |  | 次 | 4 |  |  |
| 13 | 断路器接地试验 |  | 次 | 1 |  |  |
| 14 | 电缆接地试验 |  | 次 | 4 |  |  |
| 15 | 户外冷缩电缆头（做耐压试验） | 150mm^2 高压 | 套 | 4 |  |  |
| 16 | 电杆卡盘底盘 | 800底盘 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 电缆支架及吊牌 | 需要自制 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 铝芯电力电缆 | ZR-YJLV22-3X150mm | m | 16 |  |  |
| 19 | 两组角钢接地极(连接扁铁自行考虑） | ∠50X5X2500 | 根 | 12 |  |  |
| 20 | 加强抱箍 | Φ200 | 块 | 2 |  |  |
| 21 | 铜铝设备线夹 | SLG-120-240mm | 个 | 42 |  |  |
| 22 | 绝缘铝绞线(跳线8组） | JKLYJ-8.7/15KV-1X120 | m | 70 |  |  |
| 23 | 铁横担（含U型螺栓） | ∠75X8X1800 | 根 | 6 |  |  |
| 24 | 穿心螺丝 | M16X260 | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 对销螺丝 | M12X260 | 套 | 2 |  |  |
| 26 | 螺栓 | M16X80 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 针式瓶（瓷瓶固定线） | P-30 | 个 | 18 |  |  |
| 28 | 双回路供电的方案设计，图纸 | 供电局审批认可 | 次 | 1 |  |  |
| 29 | 智能断路器台架 | 需要根据现场自制 | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 停送电工作票办理(两条线路停电10个小时） | 供电局 | 次 | 1 |  |  |
| 31 | 路径协调费用和一根电杆赔偿费用 | 新庄地 | 次 | 1 |  |  |
| 备注：能够保证完成电业局验收及送电事宜。 |  |  |  |  |  |  |