第六标段：各实验室设备

| 序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算 金额（元） | 实验室名称 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水式多用真空泵 | 功率：180w最大真空度0.098MPa单头抽气量10L/min | SHB-ⅢG型 | 4 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 2 | 旋蒸仪 | 蒸发能力20ml/min,旋转电机25w,加热功率1.5Kw,旋转瓶0.5-2L | R-1001-VN型 | 4 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 3 | 涡旋混合器 | 震荡幅度5mm震荡频率3000rpm | 欧邦XH-C | 2 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 4 | 脱色摇床 | 振荡频率：0-80次/分（无级可调）幅度：10mm工作面积：280×220mm | TY-80A/TS-80 | 1 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 5 | 水浴锅 | 和蒸发仪配套 | WB-2000型 | 4 | 个 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 6 | 迷你离心机 | 189*161*122mm（l*w*h） | WTL-10K/WTL10K | 1 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 7 | 立式灭菌器 | 容积：60L 额定工作温度：135℃/138℃ 额定工作压力：0.22MPa/0.25MPa 功率：3.2KW 电源：220V±10%/50Hz±2% 定时范围（分钟）：0-120 外形尺寸(mm)：500*500*1080 内腔尺寸(mm)：Ф400*520 提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2个 | YSQ-LS-75S | 2 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 8 | 干式恒温器 | 温度设置范围-10℃~100℃ 控温范围室温以下30℃~100℃ 时间设置1min~99h59min/∞ 控温精度≤±0.3℃* 显示精度0.1℃ 温度均匀性≤±0.3℃* | HanuoHDKT200-1 | 1 | 台 |  |  | 大学生科研平台 | 平原校区 |
| 9 | 投篮器 | 规格cm：60*45*106，质量：8.9kg，用于室内运动训练，训练患者手眼协调能力 | ｘＹ＿２3 | 2 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 10 | 痛觉计 | 测定范围:2-10g 压子:圆锥型 尺寸:13x105mm 重量:约14g | 日本欧技TKK2335 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 11 | 手指关节量角器 | 全长150mm，重量35g，最大角度180° | 日本欧技GS-102 | 2 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 12 | 智能上肢关节康复器（手指关节） | *1、关节角度活动范围：0°—150°； *2、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s； 3、电源：220Vac±10%，50±1Hz； 4、功耗：≤60W。 5、关节轴心运动方式，指夹杆长度调节自然，手指固定牢靠 6、、左、右手固定杆件更换容易，操作方便 7、数码电路微电脑控制，过载自动反转保护 8、、LCD大屏幕液晶显示，所有数据一览无遗 *9、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 10、生产企业注册资金≥6000万元 11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | XY-CPM-ⅠB | 1 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 13 | 镶嵌训练器(认知图形插板) | 规格(cm)：45×29×6 质量：0.50kg 材质：木制品 用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练 | XY-38 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 14 | 上肢协调功能练习器(腕) | 规格cm：80*20*45，质量：4.5kg，训练上肢稳定性，协调性功能，提高上肢的日常活动能力 | ＸＹＮ－3 | 2 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 15 | 上肢协调功能练习器(手指) | 规格cm：30*25*33，质量：1.5kg，训练上肢稳定性，协调性功能，提高上肢的日常活动能力 | ＸＹＮ－1 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 16 | 智能上肢关节康复器（手腕关节） | *1、关节角度活动范围：0°—120°； 2、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s； 3、电源：220Vac±10%，50±1Hz; 4、功耗：≤60W。 5、关节轴心运动方式，手腕运动幅度大 6、运动角度、速度、时间均数码控制 7、LCD背光屏幕液晶显示，数据清晰 8、过载自动反转保护，手控器可控制停机，安全可靠 *9、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 10、生产企业注册资金≥6000万元 11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 | XY-CPM-ⅠA | 1 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 17 | 动（静）态平衡训练与评估系统 | 1.平衡训练难度十档可调 2.可进行正向（左腿-右腿）侧向（脚尖-脚跟）45度方向的平衡测定训练 3.电脑视频游戏允许边训练边游戏，增加平衡训练的趣味性，提高训练者的积极性 4.全部智能化管理，智能化控制平衡姿态，智能化进行系统平衡测定，智能化进行平衡结果评估 5.平衡测定训练结果可以打印 6.软件可以持续升级 7.存储温度： -20，+40℃ 8.运行温度： 0，+40℃ 9.相对湿度： 0—75％无水分 10.电源： 电脑USB接口 11.耗量： 小于60毫安 12.数据传输速度： 1200波特—USB1.5兆 / 秒 13.尺寸： 420×430×65毫米 14.最大承重量： 100千克 15.移动范围： -15，+15° 16.最大误差： 0.2度 | XY-PH-I型 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 18 | 髋关节训练器 | 规格cm：144*66*88，质量：63.0kg髋关节外展内收肌训练 | ＸＹＫ－2 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 19 | 口部构音运动训练器 | 咀嚼器、唇舌尖运动训练器（CS）、舌上位运动训练器（SS）、舌抗阻训练器（SK）、舌根训练器（SG）、舌定位训练器（SD）、下颌运动训练器、悬雍垂刺激器、唇肌刺激器、舌肌刺激器、指套型乳牙刷、压舌板、用户手册、发音指导手册以及配套教学光盘。 | Ｃ－ＫＧＹ20 | 1 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 20 | 空气波压力循环治疗仪 | 空气波压力治疗仪 压力模式：四种压力模式A.B.C.D 压力范围：25-240mmHg可调 电源电压：AC200V50Hz-60Hz 输入功率：30W 体积：415*360*210mm 重量：11Kg(主机) 定时：0-99min 气囊腔数：6腔 元产业空气波压力治疗仪技术优势 LED数码显示 可同时治疗俩个肢体 结构坚实、噪音和振动小 防电池波干扰 节电型设计 元产业空气波压力治疗仪配置：主机，连接管，下肢套筒，上肢套筒，腰部套筒，一次性脚套50个，电源线 | LC-600S | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 21 | 角度尺 | 规格cm：35*17*5，质量：1.0kg，测量肘，手指等关节活动及脊柱侧弯程度 | ＸＹ－62 | 2 | 把 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 22 | 肩抬举训练器 | 规格cm：架54*45*74，棍3*92质量：7.0kg，通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能，可将棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力 | ＸＹ＿４３ | 2 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 23 | 花生球56cm | 规格cm：70，质量：3.0kg，用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 | ＸＹｒｔ－３７ | 2 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 24 | 钻滚筒 | 规格(cm)：Φ60×76 质量：10.0kg 用途：预防和纠正不良直立姿势 | XYRT-29 | 2 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 25 | 多功能训练器 | 规格cm：181*145*173，质量：131.0kg，组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复试拉力器四件组合 | ＸＹ＿13 | 1 | 套 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 26 | 减重步态训练器(减重步态康复平台) | 1、电源参数：内部电源DC 24V，充电电源AC 220V 50Hz 2、额定输入功率：35VA 3、规格(cm)：205×210×210 4、控制方式：电动控制 5、质量：188.0kg *6、立柱升降调节范围(cm）：0～30 *7、扶手高度调节范围(cm）：0～40 8、减重力量调节：50N～900N 9、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢或腰部的承重量。 *10、配立式功率车。 11、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 12、电动点控操作，可以调节升将范围。 13、应急UPS装置，停电后仪器照常工作。 14、用来保持身体平衡或支撑身体的海绵扶手，可以保证人身安全。 15、立柱升降可调节；立柱升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调 整升降立柱的高度支持自身体重进行步态训练。 16、橡胶脚轮，带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 17、充气式背心及腿部固定绑带，长时间使用不会有不舒适感。 *18、具有医疗器械注册证及注册登记表 19、生产企业注册资金≥6000万元 20、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 *21、产品通过（NQA）CE认证证书。 | XY-K-G3 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 27 | 便携式肌力测定装置 | 外形尺寸：88×146×37（H）mm 重量：210g（含电池） 模式：测定、报告、设置 测量精度：0.1kgf 显示最小单位：0.1kgf 显示窗尺寸长：60mm；高32.5mm 显示精度：±1%FS | 日本欧技GT-300 | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 28 | OT综合训练工作台 | 规格cm：189*103*94，质量：90.0kg，组件：上肢协调功能训练器、分指板、分指板（弧形），铁棍插板‘木插板，套圈、几何图形插板，认知图形插板、模拟作业工具，上螺丝，上螺母，磁性钮 | ＸＹ－５４ | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 29 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 1.显示方式：OLED显示屏 2.输出模式：EMG/EMS功能 3.多媒体交互训练；耐力训练；协调训练；力量训练 4.电极分离技术：EMG和EMS模式使用1电极电缆。 5.独有蓝牙4.0技术输出程序 6.低电池报警功能 7.输出波形：对称双相平衡波 8.充电式锂离子聚合电池+微型USB端口 9.程序具有数据存储功能 10.仪器中储存的数据信息可通过蓝牙下载到iPad上 11.1uV-999uV的测量范围 最高分辨率：0.2uV 12.120-1000Hz（-3dB）通频带 13.电源：可充电电池 DC 7.4V 14.安全等级：内部功率BF类型 15.保护类型：II级仪器 16.关闭电流：1mA（最大） 17 运作电流：50—200mA 18.工作频率：5-100Hz，双相平衡波+10% 19.脉冲宽度：50-200uS+10% 20.输出强度：负载500Ω，最小2mA，最大90mA | XY-K-TY-I | 1 | 台 |  |  | 康复学实验室 | 新乡校区 |
| 30 | 中药粉碎机 | 细度：80-200目，风旋式连续工作苏州江东精密仪器有限公司 | F120 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 31 | 油/水浴锅 | 锅内尺寸280*160，加热功率1500W，溶积5L，温控：室温-300℃ | HW-3L/5L | 2 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 32 | 旋转蒸发仪 | 电子无级调速，可升降，大孔径蒸发管冷凝器，带不锈钢水浴锅 | R201D | 2 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 33 | 台式高速冷冻离心机 | 最高转速可达23300rpm，最大离心力可达50377xg，温度范围为－20℃～＋40℃ 配1.5ml、15ml、50ml转子及拆卸转子工具 | HealForceNeofuge23R | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 34 | 三用紫外分析仪 | 无臭氧254nm，365nmT5、6W各一支 | ZF-1 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 35 | 离心机转子P410 | 8×15ml适用于高速离心机中科中佳HC-3518 | H0815 | 2 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 36 | 离心机转子P410 | 6×50ml适用于高速离心机中科中佳HC-3518 | H0650 | 2 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 37 | 离心机转子P410 | 50ml*1*4提篮，适配中科中佳低温高速离心机HC-2518R | 暂无 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 38 | 离心机转子P410 | 50ml*1*4提篮，适配中科中佳SC3610低速离心机 | 50ml*1*4提篮 | 7 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 39 | 离心机转子P410 | 12*10ml角转子，适配中科中佳低温高速离心机HC-2518R | H1210 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 40 | 离心机转子P410 | 12*1.5ml/2.2ml适配中科中佳高速离心机HC-2062，至少带一套拆卸转子的工具 | H1202 | 6 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 41 | 高速离心机 | 12×10ml转头，最高转速Maxpeed21000rpm,最大相对离心力MaxRCF23194×g,转速精度Speedaccuracy±30rpm | 中科中佳HC-3518 | 2 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 42 | 发酵系统一套 | (空白)有更详细的清单; | 见附表1 | 1 | (空白) |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 43 | 电动匀浆器 | 配原装PT-DA03/2EC-E050：0.05-2ML规格头和配PT-DA12/2EC-E123：2-250ML规格头, | 瑞士PolytronPT1200E手持式匀浆器 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 44 | 不锈钢弹簧网架 | 不锈钢弹簧万能夹,适合用试管摇菌，适用于上海智城ZHWY-2012C恒温震荡培养箱，带拆卸工具 | 不锈钢弹簧万能夹 | 3 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 45 | 不锈钢弹簧网架 | 500ml×22支，适用于上海智城ZHWY-2012恒温震荡培养箱，带拆卸工具 | 500ml×22 | 1 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 46 | 不锈钢弹簧网架 | 500ml×22支，适用于上海智城ZHWY-2012C恒温震荡培养箱，带拆卸工具 | 500ml×22 | 3 | 台 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 47 | 不锈钢弹簧网架 | 1000ml×24支，适用于上海智城ZHWY-2012恒温震荡培养箱，带拆卸工具 | 1000ml×24 | 1 | 个 |  |  | 生物技术综合实验室 | 平原校区 |
| 48 | 大体标本展示存放柜 | W1200*D500*H2000mm 玻璃表面钢支架 |  | 10 | 个 |  |  | 形态学实验室 | 平原校区 |
| 49 | 综合验光仪 | 通过旋转球镜快速旋转盘，可使球镜度3.00D的大范围调整；独特的交叉柱镜设计方便灵活；配套的辅助镜片可以增加测量范围。 | DK-500及VT-1，ACP-8 | 2 | 台 |  |  | 眼视光实验室 | 新乡校区 |
| 50 | 弱视治疗仪 | 仪器主机一台,电描图5张,描绘笔1只,视力表一张,透明托盘一个,说明书一套,电源适配器一个,CAM黑白条栅板3张,串珠一包静,全息电疗仪器自带 | 亮博士LBS-I | 1 | 台 |  |  | 眼视光实验室 | 新乡校区 |
| 51 | 裂隙灯显微镜 | 全功能的专业眼科检查裂隙灯；配备示教镜，用于临床教学；采用专业级高灵敏度物镜，伽利略式光学设计，五档转鼓式变倍设计，使用更方便；预留数字化升级接口，可升级成数码裂隙灯；大14mm光斑，检查更大病变范围 | SLM-2ER+示教 | 1 | 台 |  |  | 眼视光实验室 | 新乡校区 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1：发酵系统（50L-200L）技术参数

一、发酵罐部分

| 序号 | 项 目 | 性能要求和技术指标 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50L发酵罐及搅拌系统 | - 罐体有效容积50L，装液系数70%-80%；罐内筒体尺寸：Φ300×650，径高比D:H=1:2.16；罐体内外镜面抛光，抛光精度Ra0.4μm；罐内无死角；材质为不锈钢SUS316L（符合GMP标准）；罐体设计压力0.30Mpa，最高工作压力0.15Mpa； - 搅拌：全不锈钢顶式机械搅拌系统；采用机械密封，密封性能好,无泄漏染菌可能；需具备优秀的动平衡系统；两层4片平直叶搅拌桨叶，4块挡板，1组机械梳齿消泡桨；配置泡沫传感器液位电极； - 夹套水浴电加热,自动控制发酵温度,夹套尺寸Φ350×570,夹套压力0.30Mpa，材质：SUS304； - 灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度100℃-130℃，可以自动控制进行灭菌。灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热； - 标准pH、DO、测温口、压力表口、补酸碱口、取样口、移种口、消泡传感器接口、火焰接种口等接口； - 大视角罐内液位观察视镜带液位刻度,12V自动延时飞利浦安全视镜灯； - 采用德国SEW公司斜齿轮减速电机，日本富士变频仪。电机功率0.55KW；变频器功率0.75KW；转速50-500rpm，控制精度±1%，最高转速分辨率1rpm。 8、无菌取样阀：发酵罐专用无菌取样阀，无死角，不积料； 9、补料：配置4路蠕动泵及附属材料，可自动或手动控制；可以自动补料、消泡、补酸、补碱蠕动泵各1台；全自动设定控制，数字化设定延时定量控制，补料加入量累计显示记录、可分段控制，曲线纪录，执行机构：蠕动泵控制。 10、尾气控制：带尾气排放冷凝系统和尾气过滤系统，隔膜阀控制尾气排放不染菌，尾气排放管路无积液； 11、提供压力容器证书。 | 1 |
| 2 | 200L发酵罐及搅拌系统 | - 罐体有效容积500L，装液系数70%-80%；罐内筒体尺寸：Φ500×1250，径高比D:H=1:2.5；罐体内外镜面抛光，抛光精度Ra0.4μm；罐内无死角；材质为不锈钢SUS316L（符合GMP标准）；罐体设计压力0.30Mpa，最高工作压力0.15Mpa； - 搅拌：全不锈钢顶式机械搅拌系统；采用机械密封，密封性能好,无泄漏染菌可能；需具备优秀的动平衡系统；两层6片平直叶搅拌桨叶，4块挡板，1组机械梳齿消泡桨；配置泡沫传感器液位电极； - 夹套水浴电加热,自动控制发酵温度，夹套尺寸Φ550×1200,夹套压力0.30Mpa，夹套材质：SUS304，包括不锈钢热水箱、不锈钢电加热器（具有过热保护功能）、稳定的冷却水循环系统、进口丹麦格兰富循环泵； - 灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热； - 标准pH、DO、测温口、接种口、压力表口、补料口、补酸碱口、排气口、消泡传感器接口等接口； - 大视角罐内液位观察视镜带液位刻度,12V自动延时飞利浦安全视镜灯； - 采用德国SEW公司斜齿轮减速电机，日本富士变频仪。电机功率2.2KW；变频器功率2.5KW；转速50-500rpm，控制精度±1%，最高转速分辨率1rpm。 - 无菌取样阀：发酵罐专用无菌取样阀，无死角，不积料； - 补料：配置4路蠕动泵及附属材料，可自动或手动控制；可以自动补料、消泡、补酸、补碱蠕动泵各1台；全自动设定控制，数字化设定延时定量控制，补料加入量累计显示记录、可分段控制，曲线纪录，执行机构：蠕动泵控制。 10、尾气控制：带尾气排放冷凝系统和尾气过滤系统，隔膜阀控制尾气排放不染菌，尾气排放管路无积液； 11、提供压力容器证书。 | 1 |
| 3 | 200L提取罐 | 1、罐体Φ500×1250，内外抛光，抛光Ra0.4μm，材质为316L； 2、设计压力：0.15Mpa，最高工作压力0.1Mpa； 3、无搅拌系统，灯视镜、大视角顶视镜； 4、普通温度盘表测温； 5、带回流装置 6、提供压力容器证书。 | 1 |

二、空气过滤系统

| 序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气总过滤器 | 0.5m³/min 不锈钢外壳，5″1芯膜滤芯，1µm过滤精度 | 1 |
| 1 | 空气预过滤器 | 1m³/min 不锈钢外壳，5″1芯膜滤芯，0.1µm过滤精度,过滤率99% | 1 |
| 2 | 空气精过滤器 | 1m³/min 不锈钢外壳，5″1芯膜滤芯，0.01µm过滤精度,过滤率99.9999% | 2 |
|  |  | 采用英国多明尼克ZCHT/CW型滤芯，过滤率：100%，不锈钢外壳 | 1 |
| 5 | 蒸汽过滤系统 | 不锈钢外壳氟滤芯 | 1 |

三、控制系统

| 序号 | 项 目 | 性能要求和技术指标 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50L种子罐温度控制系统 | PT100温度传感器（德国原件UST），上下限温度设定，控制精度±0.1℃，测量范围0-150℃；冷却水温度+5℃-65℃；电磁阀自动降温或升温(不锈钢恒温水箱，丹麦格来富UPA-90循环水泵自动恒温). | 1 |
| 2 | 500L发酵罐罐温度控制系统 | PT100温度传感器（德国原件UST），上下限温度设定，控制精度±0.1℃，测量范围0-150℃；冷却水温度+5℃-65℃；电磁阀自动降温或升温(不锈钢恒温水箱，丹麦格来富UPA-90循环水泵自动恒温). | 1 |
| 3 | pH自动 控制系统 | - 瑞士HAMILTON公司pH玻璃凝胶电极，电极可高温在位灭菌，灭菌温度：121℃，在线监测，不锈钢PH电极护套； - 测控范围：0-14pH，精度：±0.01pH； - 上下限设定，自动报警，蠕动泵自动流加； - 总体要求：全自动控制，PI全数字化设定；可以进行pH值曲线分析、加酸、 加碱量曲线分析；批报表分析、酸加入量累计显示记录； 碱加入量累计显示记录；数据保存，异常报警，执行机构：外源自动补酸或碱，瑞士HAMILTON传感器及信号传输线。 | 2 |
| 4 | DO检测系统 | - 瑞士HAMILTON公司DO极谱型膜电极，电极可高温在位灭菌，灭菌温度：121℃在线监测，不锈钢DO电极护套； - 测控范围：0-150%，显示精度：0.1%，控制精度±1%； - 上下限设定功能，自动报警； - 总体要求：智能PID控制，在线检测，可与转速补料等关联控制；发酵过程顺序控制；可以进行DO值曲线分析、批报表、分析、数据保存，并可向上位机发送，DO值异常报警、瑞士HAMILTON传感器及信号传输线。 | 2 |
| 5 | 发酵监控系统及软件 | 1、可进行发酵过程全过程监控、动态流程显示、远程控制； 2、可同时控制2台50L种子罐和2台200L发酵罐，也可分别控制； 3、可实现pH、DO、温度、转速、泡沫、罐压、空气流量、补料、液位等参数的全自动在线检测与控制（氧化还原电位、葡萄糖、乳酸、特定氨基酸、氧气、二氧化碳等其他参数可选配），并可随时在手动控制与自动控制之间切换； 4、系统由现场德国PLC（S7-200）下位机控制系统、传感器和执行机构及计算机远程上位机控制系统、通讯、端口等组成； 5、立式控制柜，中文菜单与界面（LED触摸屏）；可完成速度与溶氧的关联控制，补料与溶氧的关联控制，补料与pH值的关联控制等； 6、上位机系统具有动态流程显示，数据采集与控制软件包：数据A/D或D/A转换、数据采集与显示、各控制回路PID运算与整定、设定值控制、时序控制、与下位机双向通讯、控制。具有数据设定控制，预置延时式设定控制，参数分段控制，历史数据存储，多功能参数趋势曲线显示余、分析，批报表自动生成，输出打印，密码管理，异常分析、起始时期、报警、时序设定值控制、2路外来数据输入与分析等功能，数据光盘刻入与保存，Windows 8，人机界面友好。 7、下位机采用德国西门子PLC控制器，可与各传感器二次仪表电连接，与各执行器件及补料系统连接，各参数的快速智能标定功能，中文菜单与界面。 8、监控系统其它功能：采样并实时显示罐体各种数据；实时显示各种参数的曲线表达；具备交班注意事项与留言功能；可对下位机的参数进行设定；可方便读取下位机的各种参数；具备误操作分析与自动报警功能；可进行系统数据浏览与分析；可设定多级操作密码；系统维护操作简单。 9、上位机：CPU 型号：AMD Trinity APU A8CPU ；频率：3.2GHz；内存容量：8GB DDR3 1600MHz；硬盘容量：1TB 7200；转显卡芯片：AMD Radeon HD 8470；光驱类型：DVD刻录机；操作系统：Windows 8；显卡类型：双显卡；音频系统：集成7.1声卡。 | 1 |
| 6 | 压力、空气流量仪表 | 1、φ60、φ100表压力表，测量范围0-0.4Mpa，0-0.6 Mpa； 2、玻璃转子流量计，手动控制； | 全套 |
| 7 | 控制柜 | 1、表面喷塑，带玻璃门，德国施耐德开关； 2、各控制系统集成于电气控制柜内； 3、触摸屏显示、操作； 4、可5只罐共用1台控制柜。 | 1套 |
| 8 | 电气元件及电缆电线 | 德国施耐德等优质电器元件 | 全套 |

四、管路系统

| 序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程用阀门、管道、管配件 | 1、选用优质不锈钢阀门及发酵专用阀门及抗生素阀； 2、抛光不锈钢管道及优质配件； 3、碳钢骨架，不锈钢台面操作平台； 4、移种管路可蒸汽灭菌，不锈钢SUS316材质； 5、管路采用全自动无缝焊接，无焊渣、焊瘤、表面光滑。 | 全套 |
| 2 | 空气压缩机 | 1、采用厢式静音全无油空压机（带消音设备）； 2、容积流量：600L/min； 3、供气最大压力：0.7Mpa； 4、转速：860r/min； 5、功率：5.5KW； 6、出气口：G1/2； 7、自带储气罐：300L； 8、冷却方式：风冷。 | 1套 |
| 3 | 蒸汽发生器 | 1、采用HX-72D-0.7型蒸汽发生器（72KW），产汽量：103.2㎏/h； 2、全自控工作方式，带压力和温度保护，可连续使用； 3、具有自动补水，缺水、超压、自动断电并报警，漏电保护等安全保护系统 | 1台 |
| 4 | 冷冻干燥机 | HAD-0.7HTF，空气处理量为0.7m3/min。 | 1台 |
| 5 | 其它附属部件 | 1、软管、硅胶管、插针、堵头、专用工具及满足发酵罐正常运行以及维护所需的其他附属部件各1套 2、1L补料瓶 若干 3、呼吸器若干 4、硅胶管若干 5、精过滤器滤芯（除发酵罐过滤器中已有的外）若干 6、备用阀门、压力表若干 | 全套 |

五、固液分离系统

| 序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板框过滤机 | 1、SHF400-16(304)，选用SUS304优质不锈钢材料制造； 2、滤板采用螺纹状结构，可根据不同过滤介质和生产工艺更换不同的滤材，16层，过滤面积2平方，过滤介质0.8μｍ，滤材尺寸Φ400mm，过滤压力0.15Mpa，水流量9t/h； 3、外形尺寸1100mmX600mmX1000mm 4、电机功率1.5KW。 | 1台 |

六、浓缩系统

| 序号 | 名称 | 性能要求和技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩设备 | 1、夹套式浓缩罐、冷凝器、冷却器、受液储罐、真空系统等全套； 2、内胆、夹套均为不锈钢304； 3、蒸发罐容积400L、受液罐容积240L、蒸发量90kg/h、蒸汽压力≤0.3mpa、真空度≤-0.096kpa、加热面积1.4m2、冷凝面积4m2、设备重量950kg、设备高度2650mm； 4、设备占地2140mmx850mm。 | 1台 |

第七标段：医工实验室设备

| 序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算 单价（元） | 预算 金额（元） | 实验室名称 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强型四座钳工成套设备 | 钳工实验室（一张桌4座/组）每组详细配置如下：序号名称规格单位数量备注 1.钳工桌1、钳工桌尺寸(长宽高)：1500×1200×800mm；（800mm高度不含挂板尺寸，含挂板高度为1300mm）； 2、50mm厚桌面材料为高密度板（非刨花板，强度更高，安全耐用），表面蒙2mm厚钢板（四周包角双90°折边，无死角、翘边等刮伤学员的可能存在，标准配置无需另加费用），承重不低于1500KG；3、桌腿采用宝钢一级冷轧钢板100*45*1.5mm（比方管的承重和稳定性都要好）加硬冷轧钢板，裸板即1.5mm足厚！加强梁和框架采用1.5mm钢板。4、挂板采用正反两块钢板冲压而成，非钢丝网挂板（钢丝网多为3*3或2*2CM钢丝网，在学员敲打工件时不小心砸飞的情况下起不到很好的防护作用）；更牢固、美观！可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。5、4个抽屉，导轨采用2.5mm钢板制作，承重高，抽拉方便，不易损坏。6、表面为静电粉末喷塑处理，组合式设计，拆装简易。张1钳工桌尺寸亦可根据顾客要求做成，1100mm、1300mm、1500mm尺寸。2.台虎钳1、虎钳尺寸：5寸；2、钳口采用粉末冶金压制，钳口吻合精度高；3、活体钢板整体压制，不易断裂；4、台钳本体采用特殊材料铸造，抗拉强度更强。台4虎钳尺可以根据顾客需要选择5、6、8寸，轻型及重型虎钳3.钢据架把44.圆锉刀812寸套25.半圆锉刀812寸套26.方锉刀812寸套27.扁锉刀812寸套28.三角锉刀812寸套29.锉刀柄木制个2010.划线平板300×400mm台2机械精研 11.榔头1.5P把412.钳工划规（圆规）钳工专用把13.角尺长120mm把414.钢尺150mm把415.塞尺17片装把216.划针长120mm支417.样冲钳工专用支218.内外卡钳一套为2把，内卡外卡各一把套2 19.三角刀150mm把4 20.油石块2 21.丝锥M6、M8、M10、M12、M14套2 22.板牙M6、M8、M10、M12、M14套2 23.丝锥扳手M6-14把2 24.板牙架Φ20、Φ25、Φ30、Φ38套2 25.钳工凿子高强度合金套2 26.什锦锉套2 27.手虎钳把2 28.钢据条盒1 29.活动扳手200×24把4 30.钢丝钳把4 31.一字批把4 32.十字批把4 33.呆扳手8-10、10-12、12-14、14-17套2 34.铁皮剪刀把2 35.尖嘴钳把4 36.钢丝刷把4 37.内六角扳手套2 | HC-QG4H型 | 10 | 套 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 2 | 医用电子线路考证箱 | 1、电源电路操作区： 直流稳压电源电路主要是通过可短接的跳线帽操作。共六个短接选择区(J1~J6)和一个二选一开关(J7)。 J1区选择保险丝，有大电流、小电流、断路、无4中情况，用于保险丝的故障设置和排除。 J2区选择整流电路。有正常、反接、缺失、无四种情况，用于整流电路故障设置和排除。 J3区选择滤波电容，有正常、坏电容、小电容等四种情况，用于滤波电容的故障设置和排除。J4区选择三端稳压器，有正常、损坏、缺失等四种情况，用于三端稳压器电路的故障设置和排除。J5区选择可调稳压器的分压电阻，其电阻值有四种情况，用于设计可调稳压电源的分压电阻参数。J6区选择稳压方式，有固定5V和可调电压2~8V两种情况，用于2中电源电路实验切换。J7区选择负载电阻，有4种阻值和功率情况。用于稳压电源输出电流能力与负载电阻、保险丝容量间的匹配选择。此操作区特点：J1、J2、J3、J4选择区各有一组跳线焊点：a、b、c、d与A、B、C、D，通过电路板下面设计好的关系焊接跳线，使短接关系加密，学生必须通过万用表测量确定。由于不同编号的实验箱设置的编码不同，所以当各实验箱统一短接同一点时，各个实验箱设置的故障也不同，使故障具有随机性。可以作为不可预知故障的设置和排除操作。也可以根据已知的各实验箱跳线编码指定设置同一种故障。2、放大电路操作区： 放大电路操作区主要通过插拔跳线(灯笼线)操作。有4个完全一样的通用线性放大电路，电阻全部用100K电位器调节，不需要外接电阻，并且该电位器调节方便，不需要用小螺丝刀。四个线性放电电路通过插跳线组合，可以完成所有线性放大电路的实验，如差分放大电路等。3、滤波器操作区：滤波器操作区通过短接快操作，通过不同的短接组合，可构成二阶低通滤波器、二级高通滤波器和二阶高通滤波器等形式。电阻全部用100K电位器调节，电容全部用0.1uF。4、可调直流电压发生器： 此操作区可输出两路大约为-12V~+12V电压可调的低阻抗输出直流电压，通过插接跳线供其他操作区的电路使用。 | KT-300 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 3 | 信号发生器 | GFG8026H函数信号发生器 1.频率范围:0.2Hz到2MHz（8檔）； 2.频率显示：6位LED计频显示; 3.输出波形：正弦波，三角波，方波，脉冲波，斜波 4.频率计数器：内部/外部开关可供选择，内部计频0.1Hz到2MHz，外部计频5Hz到100MHz；计频器分辨率：1Hz 5.电压控制频率（VCF）:0~10V（1000：1） 6.占空比控制：1：1~10：1连续可调； 7.输出幅度衰减：2组固定衰减器（-20dB,-40dB）,1组连续可调式衰减器； 8.直流偏置（可变）（DCOffset）+10至-10V开路， 9.输出过载保护功能； | GFG-8026H | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 4 | 心电信号模拟仪 | 1、正常心电模式（1）正常心电波形输出 2、异常心电模模式★ （1）心房颤动细型（2）心房颤动精型（3）心室颤动细型（4）心室颤动精型（5）房性心动过速（6）室性心动过（14）二联律（15）三联律（16）停搏3、性能测试模式（1）正弦波（2）方波（3）三角波（4）脉冲波（5）R波 患者类型：本产品可模拟成人和儿童的不同心电波形。区别在于成人的QRS波形持续时间为80ms，而儿童的QRS波形持续时间为40ms。 ST段：档位划分-0.6,-0.5,-0.4,-0.3,-0.2,-0.1,-0.05,0,0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6（单位mV）。共15个档位。默认值为0mV。 具体各波形持续时间：P波100ms、PQ段60ms、QRS波80ms(成人)，40ms(儿童)、ST段60ms、T波220ms。当心率提高时，首先减小T波结束到下一个P波形开始之间的基线长度，而保持各波形的持续时间不变；当心率大于等于120BPM时，由于T波结束到P波形开始之间的基线长度已经减到零，所波形的持续时间将会随心率提高按比例压缩。2、异常心电波形：频率范围：各波形有自己的频率，且不幅度范围：固定幅值1mV 3、性能测试波形：幅值：从0.05－0.5mV（步进0.05mV）从0.5－5（步进0.5mV）共19个档位。默认值为1mV。性能测试模式中5种波形共用一个幅值变量。频率：正弦波、方波、三角波共用一个频率，0.125,0.5,1,2,2.5,5,10,30,50,60,100（单位HZ）共11个档位。 脉冲波、R波共用一个频率30,60,80,120,200,250（单位BPM）共6个档位。 脉冲波：脉冲波用于测试，其输出脉冲宽度固定为60ms。 R波：R波宽度可以调整共有19个设置范围，从20到200ms（步长为10ms），另外3个设置分别为8、10或12ms。输出误差： 1、以心电第二导联为准，其心电幅值精度达到±2%。其频率精度达到±1%。2、各导输出阻抗有稍微差距，但所有导联的输出阻抗均不大于300Ω。 | KS-300 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 5 | 无铅焊台 | *功耗:150W *输出电压:交流电220V *温度稳定:±1℃（无负载） *控温范围:50℃-600℃ *烙铁头对地阻抗:<2Ω *烙铁头对地电势:<2mv *尺寸:200（L）×130（W）×100（H）mm *重量:约2.7Kg QUICK205无铅焊台适用场合：尤其适用于接地端子，大焊点，太阳能光伏组件等需要高热容量的焊接场所。 | QUICK205 | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 6 | 透镜焦距测定仪 | 1．光具座铝制黑氧化，燕尾结构， 长度80.0cm 2．光源高亮度发光二极管，工作电压3V 3．凸透镜焦距约8cm 4．凹透镜焦距约-18cm | FD-OE-1 | 16 | 套 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 7 | 台式离子风机 | 最大消耗功耗30W 输出电压5.6KVAC 离子平衡度≦±10V 风量≦prefix=st1ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"2.4m3 /min 有效范围40cmX150cm 臭氧产生量低于0.03PPM(在风扇前15cm处测得) 风机噪音45dB 环境使用温度0℃-40℃ 外形尺寸140(L)X220(H)X84(W)mm 重量约2.6Kg(不包括电源线) | QUICK440A | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 8 | 数字医疗仪器考证箱 | 1.CPU系统 CPU：MSP430F449（兼容微星芯片）★ CPU资源：晶振8M，Flash60K，SRAM2K，IO48，Timer2，WatchDog，USART2，Multiplier16*16，Comparators，TempSensor，ADC8路12位，LCDSegments160，Pin/Package100LQFP 系统晶振：8MHz，32768Hz 电源：9V/12V输入，稳压至+5V、3.6V输出；电源开关，电源指示灯；电池供电； 复位电路：按键复位 2.人机交互发光二极管：8个；七段数码管：3*2个；★ LCD点阵液晶：128*64，模块带字库，平台上留接口；★按键：矩阵式 3.数据采集DA：串行 温度传感器：430自带传感器预留AD转换接口；一路AD输入的电位器调节电压；SD卡 4.电机控制(可增加)★步进电机模块：外接单板模块，单独制作； 5.医学仪器心电放大、滤波电路1路，配有分压电路衰减信号；外接心电信号发生器（0~5V可调）； 脑电：8路，配置脑电信号发生器；(可增加)★血氧：数字体温：1路0℃～50℃； 6.通信串口1异步：RS232，与PC机连接；亦可外接232转RJ45网络接口模块串口2：与单片机连接 无线模块：蓝牙，(可增加) | KT-600 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 9 | 数字心电图维修考证箱箱 | 1.输入功耗：<20W2.输入阻抗：≥50MΩ 2、灵敏度：三档，分别是5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 3、心电噪声电平：≤30μVp-p 4、心电共模抑制比:≥105dB 5、线性误差：≤10% 6、心电频率响应：0.05~100Hz 7、漏电流：<100uA | KT-700 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 10 | 数字化心脑电示教仪 | 采用TIMSP430F44916位超低功耗单片机，医用便携仪器未来发展的主流，实用性强支持JTAG在线仿真，方便学生进行独立发 用240×128分辨率点阵液晶，直观显示心脑电信号波形技术参数输出阻抗>10M噪声电平<0.5μV(RMS)★共模抑制比>110dB幅频特性0.5Hz～60HZ | KT-200 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 11 | 热风拆焊台 | 型号QUICK990 功率320W 气泵膜片式 风量≤24L/min 温度150℃-500℃ 尺寸245（L）X187（W）X135（H）mm 重量约4kg | QUICK990ESD | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 12 | 模拟示波器 | 频宽100MHz,双频道,具延迟扫描功能 l内建6位数多功能计频器（GOS-6103C） l10组面板设定储存功能（GOS-6103/GOS-6103C） l水平扫描自动换文件功能（GOS-6103/GOS-6103C） l7项光标读值量测功能 l面板锁定功能 l操作设限警告声LED显示灯 lTV同步分离电路 l触发信号输出 lZ轴调变输入功能 l采用高稳定度及高可靠性质量的SMD技术 | GOS-6103C | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 13 | 核磁共振仪（连续型） | 1．光具座铝制黑氧化，燕尾结构，长度80.0cm 2．光半导体激光器，波长650nm，电压3V带标记的发光二极管，工作电压3V、40W白炽灯，工作电压220V 3．转盘分辨率1o，内装偏振片、1/4波片等 4．光功率计量程2mW和0.2mW两档，液晶显示 | FD-CNMR-I | 9 | 套 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 14 | 多参数电生理教学平台 | 1.心率显示范围应为30～200bpm，显示误差应为±5bpm 心电噪声电平：≤30μVp-p 心电共模抑制比：诊断模式≥90dB 监护与手术模式≥105dB心电频响：手术模式：1~20Hz监护模式：5~40Hz 诊断模式：0.05~100Hz心电输入回路电流：≤0.1mA2.胸呼吸（CHEST）监测范围应为0~100bpm，监测误差应在±10%内。 呼吸率报警范围应符合0～100bpm全程可调节，报警误差应为设置值的±10%。3.体温（TEMP）测量范围0~50℃。测量精度±0.1℃。4.血压（NBP）a)收缩压6.7～32.0kPa(50～250mmHg)；b)平均压3.4～26.6kPa(25～200mmHg)；c)舒张压2.0～24.0kPa(15～180mmHg)；d)显示误差应为±2mmHge)静态压力范围：0~300mmHg f)静态压力精度：±1mmHg5.血氧饱和度（SPO2）监测标称显示范围0~100%显示测量精度a)70%～100%±2%b)40%～69%±3允许误差中的“%”为血氧饱和度百分比6.脉搏(PulseRate)监护范围应为20～300bpm，显示误差应为±1bpm。7.配置使用嵌入式ARM板控制开源Linux操作系统，软件代码开放7寸彩色液晶屏，同屏显示9道波形主控板资源可以进行扩展开发8.正常工作条件：a)环境温度：+5℃-+40℃ b)相对湿度：≤c)大气压力：86kpa-106kpad)交流电源：220V±22V50Hz±1Hz。应完成实验项目1、心电信号分析2、心律失常算法开发实验3、呼吸信号分析4、体温信号分析5、实时压力校准6、血压测量算法开发实验7、婴儿过压保护8、成人过压保护9、血氧信号前置放大故障实验10、血氧探头LED驱动故障实验11、+2.5V电压源故障实验12、A/D转换实验13、LED发光强度控制故障实验14、宿主机上X86开发环境的配置和程序开发15、宿主机上ARM开发环境的配置和程序开发16、宿主机上和ARM开发板通信的建立17、Linux内核和文件系统的移植18、采集数据的信号处理 19、体温焊接、调试、组装实验产品特点：1、开发所有硬件、软件资源 2、教学设备已PCB板方式直接展示，可供学生实验3、包含心电体温呼吸模块、血压模块、血氧模块 配合设备：万用表（另行购买）、示波器（另行购买）、多参数信号模拟仪（另行购买）心电导联线（赠送）、体温探头（赠送）、血压袖带（赠送）血氧探头（赠送） | KT-100 | 4 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 15 | 多功能光学实验仪 | 1．光具座铝制黑氧化，燕尾结构，长度80.0cm 2．光源半导体激光器，波长650nm，电压3V 带标记的发光二极管，工作电压3V 40W白炽灯，工作电压220V 3．转盘分辨率1o， 内装偏振片、1/4波片等 4．光功率计量程2mW和0.2mW两档，液晶显示 | FD-MOE | 12 | 套 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
| 16 | 视显微镜 | 总放大倍数：7X-45X (电子倍率:35X-225X)；连续变倍比：1：6.5； 目镜：高眼点广角WF10×/φ20mm； 观察镜筒：铰链三目，45°倾斜，瞳间距55-75mm； 物镜：连续变倍物镜：0.7X-4.5；屈 光 度：双目视度调节范围±6； 支架：立臂式支架； 底座：立臂式大底座，280×180mm;视场直径：φ5mm-φ30mm；工作距离：100mm（加2x辅助物镜为30mm，加0.5x辅助物镜为160mm）；调焦机构：立臂支架，调焦范围70mm； 支架升降范围：立臂支架：50-210mm；屏幕大小：八寸高清屏，可视范围：162*121.5mm 图像器件：索尼CCD，AV ，700线高清 | sk2100H | 2 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第八标段：实验台

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 实验室名称 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 规格：6500*1500*850mm ，台宽150cm，高85cm，长约700cm，主要框架用金属架支撑。台上试剂架约高75cm，长约250cm，宽30cm，分两层，玻璃，台面采用黑色国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，耐热，台下为抽屉，加锁，抽屉下为柜子，柜门上加锁。柜子内部留出维修门，便于下水道维修。 | 1、台面：采用黑色国标12.7mm厚实芯理化板，耐热耐酸碱盐腐蚀。边缘加 厚并做小R型抛光处理，下部做止水凹槽。耐磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等。台面承重大于550kg/㎡。 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标DTC三合一连接件组合而成，并设有减震处理。 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板（颜色浅灰）。 4、后背板：为推拉活动板，便以维修。 5、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，（确保管材内壁永久不生锈），双支撑柱双承重托梁，连接处设有专用防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg／㎡。 6、封边条： 1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 7、拉手：锌合金拉手，表面经处理具有弹性、防腐蚀优点。 8、滑轨：采用DTC品牌三折静音滑轨，承重达36Kg。 9、铰链：采用DTC品牌110度二段式不锈钢液压缓冲式铰链。 10、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度调节0-20mmm。并要求有超强的承重性等特点。 | 4 | 台 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 2 | 实验用水池 | pp材料500*400*300mm，耐酸碱，防渗漏处理 | 1、水槽：内径：500*400*300mm采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂。 | 24 | 件 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 3 | 实验用水龙头 | 实验室用高低三联，铜芯耐用 | 采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、使用寿命开关50万次，耐磨、耐腐蚀。出水口为全铜材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，鹅颈出水管可360度旋转。 | 24 | 套 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 4 | 实验用下水道 | 要求防腐、防臭，耐腐蚀，做防渗透处理 | 上水：采用国标热熔PPR直径25mm管。 下水管：采用国标PP加厚管材，直径50mm管，耐酸碱，耐腐蚀，不易变形、不漏水。 | 24 | 套 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 5 | 试剂架 | 2500*300*750mm，双层，每架配灯、电源插座5-6个；钢制试剂架 | 1、立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 2、层板：12mm钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩；边缘配Ø16mm不锈钢管，有效防止试剂瓶滑落。 3、电源：一开三孔正泰插座（220V/10A），主电源线采用国标郑州三厂6㎡单股铜芯电源线。要求每台能承受1万瓦电负荷。 4、试剂架下面安装飞利浦30W日光灯。 | 24 | 套 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 6 | 桌子（仪器台） | 1500*700*850mm ，台宽70cm，高85cm，长约150cm，主要框架用金属架支撑。台面采用黑色国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，耐热，台下为抽屉，加锁，抽屉下为柜子，柜门上加锁。 每台桌子配备电源插座3个 | 同实验台 | 15 | 张 |  |  | 药学综合实验室 | 平原校区 |
| 7 | 实验台 | 1500*750*800mm | 黑面、耐酸碱、耐高温 | 16 | 张 |  |  | 医工实验室 | 平原校区 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第九标段：药学实验室通风系统

| 药学综合实验室通风系统分项预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 管 道 | 250*600 | 144 | 米 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 2 | 管 道 | 250*800 | 480 | 米 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 3 | 管 道 | 400*600 | 252 | 米 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 4 | 管 道 | 400*800 | 448 | 米 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 5 | 墙开孔 | 400*600 | 30 | 个 |  |  |  |
| 6 | 90°弯头 | 250*600 | 72 | 个 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 7 | 90°弯头 | 400*800 | 6 | 个 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 8 | 风管三通 | 250*600 | 12 | 个 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 9 | 风管三通 | 400*800 | 24 | 个 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 10 | 风管变径 | 600变800 | 30 | 个 |  |  | UPVC，国标厚度0.8mm |
| 11 | PVC散流罩 | 300*600 | 24 | 套 |  |  | 根据施工现场定做0.8mm |
| 12 | PVC聚气罩 | 300*200 | 48 | 套 |  |  | 根据施工现场定做0.8mm |
| 13 | 室内管道支架 |  | 54 | 套 |  |  | 40#角铁，防腐防锈处理 |
| 14 | 主风管支架 |  | 30 | 套 |  |  | 40#角铁，防腐防锈处理 |
| 15 | 主风管托架 |  | 90 | 套 |  |  | 40#角铁，防腐防锈处理 |
| 16 | 防腐软接 |  | 12 | 套 |  |  | 防腐蚀耐酸碱 |
| 17 | 防雨百叶 |  | 24 | 套 |  |  | 定做 |
| 18 | 减震器 |  | 24 | 个 |  |  | ZDT型 |
| 19 | 高速防雨排风罩 |  | 6 | 套 |  |  | 玻璃钢材质，防腐蚀耐酸碱 |
| 20 | 电动风阀执行器 | （0°--90°） | 6 | 台 |  |  | 分段电调变频控制 |
| 21 | 手动风量均衡阀 | （0°--90°） | 6 | 台 |  |  | 一次性型模具成型，PVC防腐外壳 |
| 22 | 消声器 | L=1000mm | 6 | 台 |  |  | 均采用PP防腐材料制作，内置消音材料，蜂窝式 |
| 23 | 电线、电缆 | BV10*4+6*1 | 300 | 米 |  |  | 国标电线电缆,郑州三厂 |
| 24 | 电线、电缆 | BV2.5 | 600 | 米 |  |  | 国标电线电缆,郑州三厂 |
| 25 | 屏蔽双绞线 | 1.5*6 | 750 | 米 |  |  | 国标电线电缆,郑州三厂 |
| 26 | 附件及线管 |  | 1 | 项 |  |  | 联朔 |
| 27 | 送排风风机 | 10000m3/h | 6 | 台 |  |  | LT 515进口丹麦品牌风机 |
| 28 | 风机基座 |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 29 | 系统专用控制面板 |  | 6 | 套 |  |  | 变频/开闭智能调节 |
| 30 | 变频器 | 4KW | 6 | 台 |  |  | ABB |
| 31 | 变频控制设备 | 实验室通风系统控制 | 6 | 套 |  |  | RS485远程控制具有高抗干扰能力等 |
| 32 | 变频器系统专用控制设备箱 |  | 6 | 台 |  |  | 1.2mm厚冷轧板，表面喷涂环氧树脂，内置控制设备及电气配件 |
| 33 | 风速传感器 |  | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 风压传感器 |  | 6 |  |  |  |  |
| 35 | 电流互感器 |  | 6 |  |  |  |  |
| 36 | 可编程执行器 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

第十标段：电脑

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产地（有要 求可填写） | 数量 | 单位 （台件套） | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 实验室 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键盘、鼠标 | 罗技MK120 |  | 6 | 套 |  |  | 机能学实验室 | 新乡校区 |
| 2 | 计算机 | AcerATC705-N96 预装win8.1 主板芯片：Intel H81 CPU：Intel 酷睿i7 4790 内存：8G DDR3 1600 2个DiMM插槽 硬盘：2Tb、120G SSD 显卡：NVIDIA GeForce GTX 780 3G 网卡：1000Mbps以太网卡 DVD刻录机 支持DVD SuperMulti双层刻录 前面板 2×USB2.0；1×耳机输出接口，1×麦克风输入接口、 背板4×USB2.0，1×VGA，1×RJ45（网络接口），1×电源接口、 扩展插槽 1×PCIe x16，1×PCIe x1，1×Mini PCIe。 |  | 3 | 台 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 3 | 鼠标 | 双飞燕，usb接口 |  | 30 | 个 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 4 | 键盘 | 双飞燕，usb接口 |  | 30 | 个 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 5 | 网线 | 安普，六类，8铜，无氧铜 |  | 1 | 箱 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 6 | 网线 | 安普，超五类，8铜，无氧铜 |  | 2 | 箱 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 7 | 水晶头 | 安普，六类，RJ-45,100个装 |  | 2 | 盒 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 8 | 水晶头 | 安普，超五类，RJ-45,100个装 |  | 3 | 盒 |  |  | 计算机实验室 | 平原校区 |
| 9 | 彩色激光 打印机 | 惠普（HP） Pro MFP M177fw 类型:彩色激光多功能一体机；涵盖功能:扫描、打印、复印、传真；网络打印：有线/无线网络打印；临床检验基础实验课血细胞分析仪配套打印机，需打印彩色散点图 |  | 1 | 套 |  |  | 检验综合实验室 | 平原校区 |
| 10 | 电脑 | 联想A8-5500 型号B545(A8-5500)显示屏尺寸19,LED背光,支持3D特效分辨率1600*900,16:10产品类型家用一体电脑处理器处理器AMDAPUA8-5500处理器类型AMDAPUA8处理器频率3.2GHz二级缓存(KB)4096KB硬件参数内存容量8GB内存类型DDR3硬盘类型SATA2硬盘,高速防震硬盘硬盘参数7200转硬盘容量1000G光驱类型RAMBO |  | 20 | 台 |  |  | 医学工程实验室 | 平原校区 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十一标段：常用家具

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 产地（有要 求可填写） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 实验室名称 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法官台(3位) | 审判台，按照法庭标准 1000*950*1090 |  | 3 | 台 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 2 | 审判椅 | 法官审判椅，按照法庭使用标准 审判长椅子（1个）高1720，审判员椅子（2个）高1640，座前宽度690，座侧深度600，座前高510 |  | 3 | 件 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 3 | 诉讼台(2位) | 审判台，按照法庭标准 1000*800*760 |  | 4 | 件 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 4 | 诉讼椅 | 诉讼椅子，按照法庭标准 高度1150，座前宽550，座侧深530，座前高490 |  | 4 | 件 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 5 | 书记员台 | 条形桌 1200*800*760 |  | 1 | 台 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 6 | 书记椅 | 椅子，和法官审判椅颜色一致 高度1150，座前宽550，座侧深530，座前高490 |  | 1 | 件 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 7 | 法槌 | 标准 带敲击盘，7.6*4.5*26.5cm |  | 1 | 套 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 8 | 带书写台的报告厅椅子 | 椅背椅座：1.采用高密度冷、热发泡定型海棉，高级专用面料，阻燃、抗污、防褪色2.扶手：进口橡木或榉木或高弹性PU或PP扶手，手感舒适，美观耐用。3.写字板：优质高密度防火写字板，可收放，方便快捷。4.站脚：采用优质A3钢板液压成型，设计符合人体工程学理，安全稳固。 980*670*640 |  | 40 | 把 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 9 | 三角桌牌 | 木牌带底座 木牌、激光雕刻、带底座（审判长、审判员2个、原告、被告、委托代理人2个、辩护人、公诉人、书记员、证人2个） |  | 12 | 个 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 10 | 小圆桌 | 六边形组合圆桌，适合6人，可定制 对角线180公分左右，桌面单边宽度80公分左右，桌高70公分左右，台面厚度2公分左右；桌面材质：高密度聚乙烯 脚管材质：钢管喷塑工艺 |  | 8 | 套 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 11 | 靠背可转动椅 | 带移动轮子 椅面材料：防静电PU皮革、尼龙扶手、椅座尺寸：430*400MM、椅背尺寸：420*300MM、椅面电阻：103-106Ω、升降高度：配轮子480-580MM、配脚杯450-560MM |  | 49 | 张 |  |  | 管理学实验室 | 平原校区 |
| 12 | 显微镜柜 | 长2m*高1.8m （可容纳40个以上） 单个显微镜预留空间高0.35m*宽.15m*深度0.2m |  | 1 | 个 |  |  | 机能学实验室 | 平原校区 |
| 13 | 药品柜 | 304不锈钢L型二斗0.7mm |  | 2 | 个 |  |  | 机能学实验室 | 平原校区 |
| 14 | 衣架 | 友阳单杆晾衣架，中号 |  | 1 | 个 |  |  | 机能学实验室 | 平原校区 |
| 15 | 床尾椅 | 450*450*840mm bgy316 |  | 10 | 把 |  |  | 基护实验室 | 平原校区 |
| 16 | 凳子 | 圆形铁质皮面黑 |  | 150 | 个 |  |  | 生科综合实验室 | 平原校区 |
| 17 | 货架 | 200*50*200cm |  | 2 | 个 |  |  | 生科综合实验室 | 平原校区 |
| 18 | 凳子 | 旋转升降 |  | 70 | 个 |  |  | 药学院 | 平原校区 |
| 19 | 凳子 | 30*45cm 铁质黑面，可旋转，有靠背 |  | 40 | 个 |  |  | 医工实验室 | 平原校区 |
| 20 | 挂衣架 | 10钩以上、落地、铁质 |  | 2 | 个 |  |  | 诊断实验室 | 新乡校区 |
| 21 | 货架 | 2000*500*2000（4层） |  | 6 | 个 |  |  | 卓越班实验室 | 平原校区 |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |